- 南通市教育局直属学校生活用品采购

- 项 目 需 求

一、需求清单

| 序号 | 项目名称 | 规格（mm） | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖 胎 | 1500×2000 | 质量标准：DB32/T2128 －2016 等级：≥四级棉 重量：2ｋｇ 纱布套 15*16 45S |
| 2 | 垫 胎 | 900×2000 | 质量标准：DB32/T2128－2016 等级：≥四级棉 重量：2ｋｇ 纱布套 15*16 45S |
| 3 | 床 垫 | 900×1950×50 | 质量标准：GB22843-2009 GB18401-2010 C类 面料：全棉，40S 128×58 重量：1900－2000ｇ 填充料：海绵≥1.5CM，聚酯纤维100% 海绵回弹性≥35% |
| 4 | 印花床单 | 1150×2100 | 质量标准：DB32/T525-2010 GB18401－2010 B类 面料：全棉 40S 128×68; 缩后长度≥200 等级要求：一等品 |
| 5 | 印花被套 | 1550×2050 | 质量标准：DB32/T525-2010 GB18401－2010 B类。 面料：全棉 40S 128×68。 缩后长度≥200； 拉链长为115CM， 等级：一等品 |
| 6 7 | 涤纶蚊帐 | 2000×950×1700 | 质量标准：DB32/T525－2010 面料： 聚酯纤维（双丝） 孔眼密度：直向不小于32孔/100mm 、 横向不小于40孔/100mm 针迹密度：不小于7针/30mm 四角打褶>40mm；四角加层三角（直角边长大于100mm）垂直；叠门并拢、宽度不小于350mm； 重量≥400ｇ 中间增加4个吊带支点，可穿杆 |
|  | 印花枕套 | 400×650 | 质量标准：DB32/T525-2010 GB18401-2010 B类 面 料：全棉 40S 128×68; 等级：一等品 |
| 8 | 枕 芯 | 350×600 | 质量标准：GB/T22843—2009 GB18401-2010 C类 面料：全棉 32S 128×68; 填充料：聚酯纤维100% 重量≥500ｇ 等级：一等品 |
| 9 | 枕 巾 | 450×700 | 质量标准：GB/T22864—2009 GB18401-2010 B类 面料：全棉 重量≥150ｇ 等级：一等品 |
| 10 | 行李包 | 940×450×500±5 | 质量标准：B/T 1333-2010 面料：690D 包装带宽度：30mm、厚度1.3mm±2mm。 缝合强度：≥196N， 金属拉链耐用度：≥200次， 摩擦色牢度：干擦≥4级，湿擦≥3级。 |
| 11 | 竹 席 | 2000×890±10 | 质量标准：LY/T 1843-2009， GB/T23114.2008 竹子宽度：以样品为准 包边布料：23.6mm、针距10-11/100mm、 缝纫质量符合标准。 含水率：7-15%，浸渍剥离≤25mm。 竹条韧性：无折断。 甲醛释放量≤1.5mg/L 染色牢度：染色部位不应染色， |
| 12 | 枕 席 | 600×460±2 | 竹子宽度、包边布料以样品为准。 含水率：7-15%，浸渍剥离≤25mm。竹条韧性：无折断。 甲醛释放量≤1.5mg/L 染色牢度：染色部位不应染色， |
|  |  |  | 藤编枕席，包边布料以样品为准 质量标准：GB/T23172-2017 不着色 含水率：≤12% 甲醛：≤75mg/kg PH值：4.0-8.5 染色牢度：染色部位不应染色， |

二、样品要求

本次采购须提供以下样品

1.盖胎

2.垫胎

3.竹席

4.藤编枕席

5.行李包

样品技术指标应等于或优于采购人的技术需求。