南通大学附属中学物理数字化实验仪器采购项目

比价文件

南通大学附属中学

二○二四十一月

第二部分  项目需求

采购人南通大学附属中学对南通大学附属中学物理数字化实验仪器采购项目进行采购招标。投标供应商需仔细研读采购文件，以充分了解采购人采购需要，作出合理的响应。具体内容如下：

一、项目概况

1.项目名称：南通大学附属中学物理数字化实验仪器采购项目。

2.合同履行期限：自合同签订之日起20日内完成供货及安装。

- 3.质保期：5年。

4.交货地点：采购人指定地点。

二、项目清单

| 数字化传感器 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料名称 | 材质或技术参数描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 无线电流传感器 - (建议品牌：Pasco,威尼儿，艾迪) | 1.传感器内置蓝牙无线模块; 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器； 3.可脱机进行数据采集（传感器经设置后可不连接软件或数据处理终端而进行实验数据采集）； 4.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 5.量程：±0.1A；±1A； 6.分辨率：≤0.02mA（±0.1A）；≤0.2mA（±1A）； 7.可用单位：A；mA；μA； 8.最大采样率：≥1000Hz； 9.内阻：≤0.1Ω（串联使用，分压极小）; 10.存贮容量：≥ 55000 个数据点 ; 11.附件： 香蕉/鳄鱼夹连接线（红、黑）1套； USB 连接／充电线1条 | 8.00 | 套 |
| 2 | 高中物理电学实验箱 | 将所有元器件模块化，在需要的电路图上，即用即插，做到所有电路，所有元器件通用，方便。配合无线电压、无线电流传感器（另配传感器）可完成以下学生分组实验： 1 用传感器观察电容器的放电过程；2 电源电动势和内阻的测量；3 利用传感器制作简单的自动控制装置（无需无线电压、无线电流传感器）； 配合无线电压、无线电流传感器可完成以下教师演示实验： 1 定值电阻伏安特性曲线；2 串联电路和并联电路；3 小灯泡的伏安特性；4 电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系；5 测电容器的电容量；6 二极管的伏安特性曲线；7 测水果电池的电动势与内阻；8 自感现象-用电流传感器显示自感对电流的影响；9 观察振荡电路中电压的波形； | 1.00 | 套 |
| 3 | 无线智能光电门传感器(建议品牌：Pasco,威尼儿，艾迪) | 1.传感器内置蓝牙无线模块; 2.传感器与数据采集终端（电脑、平板或手机）直接通过蓝牙无线连接，能够进行运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数据采集；传感器使用时，无需数据采集器； 3.配有固定用塑料杆，可固定在铁架台；机身上的开孔可固定滑轮； 4.传感器具有唯一数字标识码，能够使数据终端进行选择性连接； 5.双光电门设计，双光电门间距：1.5cm； 6.附件：固定用塑料杆1个；USB 连接／充电线1条 | 1.00 | 套 |
| 4 | 动力学轨道(建议品牌：Pasco,威尼儿，艾迪) | 主要部件及参数：1.2m低摩擦动力学轨道1个，三个附件：铁架台夹子1个，末端终止器1个，水平调节支座1个 | 1.00 | 套 |
| 5 | 角度指示器 | 配合动力学轨道，进行斜面上运动的研究，±30度角度指示器； | 1.00 | 套 |
| 6 | 超级滑轮A | 用于牛顿力学，适合厚达 2.0 厘米的轨道或桌面。 主要部件及参数：滑轮1个；滑轮夹1个；安装螺丝2个； | 1.00 | 套 |
| 7 | 无线智能小车(建议品牌：Pasco,威尼儿，艾迪) | 智能小车内置蓝牙无线模块；智能小车与数据采集终端（电脑、平板或手机） 直接通过蓝牙无线连接，便于运动情况下的数据测量及各种实验环境中的数 据采集；传感器使用时，无需 数据采集器；传感器多种测量多合为一，能够 同时测量位移、速度、加速度、力；小车内置传感器具有唯一数字标识码， 便于数据终端选择性连接； 使用可充电锂聚合物； 无需校准，即连即用； 校 零方式：可使用软件设置为自动校零或手动校零； 节能方式：传感器打开电 源，但无连接或连接无活动，自动关闭电源。 主要部件及参数：无线智能小车1个： 1.力：范围：±100N；分辨率：≤0.1N； 精度：±1%；最大采样率：正常模式 ≥500Sa/s 2.位移：分辨率：±0.2mm 3.速度：最大速度：±3m/s；最大 采样率：≥ 500Sa/s 4.加速度：范围：±16g(g=9.8m/s²)；最大采样率：≥500Sa/s | 2.00 | 套 |
| 9 | 光电门支架（2个） | 该光门支架支架可将光门端头直接安装到动力学轨道上。这样就不需要单独的光门支架，并可以方便地根据轨道来调节光门的高度。该装置带有两个光门支架。 主要部件及参数：支架2个；正方形螺母2个；大拇指螺钉2个；小型拇指螺钉2个 | 1.00 | 套 |
| 10 | 轻质软弹簧 | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用 主要部件及参数：弹簧长度≥5.5cm | 1.00 | 套 |
| 11 | 固定螺栓 | 探究弹簧弹力与形变量的关系实验时使用，主要部件及参数：M6圆环螺帽、丝长25mm-M6不锈钢螺丝。 | 1.00 | 套 |
| 12 | 大栅栏 | 规格：≥长350mm×宽60mm×厚度1.5mm；配合智能光电门，进行研究自由落体、重力加速度的研究实验等，长方形透明塑料，带有均匀分布的不透明栅栏。 | 1.00 | 套 |
| 13 | 挡光片 | 主要部件及参数：四种挡光片：1cm挡光片1个；2cm挡光片1个；4cm挡光片1个；6cm挡光片1个；M5X8固定螺丝2个 | 1.00 | 套 |
| 14 | 数据采集软件(建议品牌：Pasco,威尼儿，艾迪) | 1、软件运行平台：微软系统、苹果系统、安卓系统，鸿蒙系统； 2、数据采集终端：计算机，笔记本，平板，手机等； 3、具备多页面实验图形、表格、仪表、温度计的实时采集、显示、分析； 4、直接点击现有实验模板即可打开实验界面，简洁操作实验； 5、支持曲线的多种函数拟合、积分、放大、缩小、移动等功能； 6、软件支持传感器多单位的转换； 7、当传感器固件程序需要升级时，软件即会自动提示； 8、存储方式：U盘； | 1.00 | 套 |

- 注：1.本项目中的“建议品牌”仅是为保证本建设项目质量而建议所采购产品的档次和功能，议价人可以提供“建议品牌”也可以提供“非建议品牌”的产品。所投产品须符合相关国家标准且不低于表内建议品牌。提供“非建议品牌”产品的，其产品档次、技术参数均需等于或高于参照品牌。同时议价人应当提供以下资料（缺一不可）：①针对本次招标采购而出具的符合本项目招标要求投标产品的相应证书、功能截图、检测报告（须含CMA或CNAS等标识）；②技术白皮书；③生产许可证。2/3评委认为投标响应品牌质量档次达不到建议品牌质量档次的，参选无效。

三、付款方式

成交人按时交货，经验收合格后，提供合法的完税发票，采购人收到后在15日内支付95%合同全款，余5%为合同尾款，待质保期结束后一次性付清。

四、比价响应文件的编写及装订

（一）比价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件

（1）提供营业执照复印件加盖公章；

（2）法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书、法定代表人和被授权人两人的身份证复印件；

（3）提供未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单声明函（格式参见附件）。

B、商务报价响应文件

响应报价应包括比价文件所确定的该项目的全部内容，包括响应及完成委托工作所需的一切费用，包含所有的设备费、相关辅助材料费、人工、税费、售后服务、为完成本项目所必须的其他辅助工作的相关费用等所有费用，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及比价文件要求的所有费用。

1.技术参数响应偏离表；

2.报价总表；

3.报价明细表。

特别提醒：响应文件所须提供的材料（须加盖投标供应商公章）按比价文件要求装订，密封，递交。

（二）比价响应文件的编制及装订

1.纸质比价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2.供应商按比价文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。比价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外）装订成册。比价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经比价响应文件签署人签字并加盖公章。

3.纸质比价响应文件的 “资格审查文件”、 “商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”中。

密封完好标准以是否泄露响应文件内容为主要判断依据。

（三）比价响应文件的份数、签署

1.供应商应准备 贰 份完整的比价响应文件，其中正本 壹 份，副本 壹 份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2.比价响应文件分两册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“第一册 资格审查文件”、“第二册 商务报价响应文件”以及项目名称。

纸质响应文件（资格审查文件、商务报价响应文件），份数：正本1份，副本1份，封面明确标注投标供应商全称、项目名称、日期、“正本”字样等关键信息并加盖公章。

供应商可将比价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

3.比价响应文件正本须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

凡是响应文件中涉及投标供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章（鲜章）或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章或签字。

4.比价响应文件正本须按比价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

（四）比价响应文件的密封及标记

密封后应标明响应文件项目名称、供应商名称，边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、出现下列情形之一的，作无效投标处理：

1.响应文件未按比价文件要求签署、盖章、签章的；

2.不具备比价文件中规定的资格要求、设备技术指标的；

3.报价超过比价文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

5.响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和比价文件规定的其他无效情形。

六、有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

1.不同投标供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.不同投标供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同投标供应商的响应文件相互混装。

七、变更为其他方式采购的情形处理

投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.比价文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人改正后依法重新招标；

2.比价文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八、出现下列情形之一的，作废标处理：

1.出现影响采购公正的违法违规行为的；

2.所有投标供应商报价超出采购预算价的；

3.因重大变故，采购任务被取消的；

- 4.评标委员会依据法律法规可以认定为废标的其他情况。

- 九、开标流程

- 由采购人代表对供应商资格性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价响应文件进行评审。

十、推荐成交单位

采用最低评标价法的，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，投标报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

当成交供应商无正当理由放弃中标，被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，采购人有权按照相关法律法规的规定对其采取惩戒措施，包含但不限于列入采购失信人黑名单等措施。

当成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新采购。

十一、成交通知

1.采购人自成交人确定之日起2个工作日内在南通市教育局网站上公告成交结果。

2.成交公告期限为1个工作日，期限结束后向成交人发出《成交通知书》。

3.《成交通知书》一经发出，即具有法律效力。采购人、成交人依法承担法律责任。

第三部分  响应文件组成

（一）资格审查文件相关的格式文件及表格

- 法定代表人身份证明

：

先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

供应商（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证复印件

- 2.法定代表人授权委托书（如需）

：

本授权委托书声明：我　　   　（姓名）系　　  　（供应商名称）的法定代表人，现授权委托　　   （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加本项目的比价响应活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托授权人无转委权。特此委托。

被委托授权人身份证号：

法定代表人签字：

被委托授权人签字：

谈判供应商（盖章）

年    月    日

注：提供被委托授权人的身份证复印件，将身份证原件带至开标现场备查

3.投标人符合本项目投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对本项目投标人资格要求做出如下承诺：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

4.无重大违法记录声明

南通大学附属中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

- 日期：

（二）价格响应文件相关格式

1.技术部分正负偏离表

（由投标人据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求的技术要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.投标人提交的投标文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”进行填写，不接受负偏离。正偏离、无偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评委认定。

3.投标人如果虚假响应，将被暂停参加招标人组织的采购活动。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 2.报价总表

| 项目名称 | 报价 | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通大学附属中学物理数字化实验仪器采购项目 | 大写： 元 - 小写： 元 | 完全响应比价文件要求 | 完全响应比价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

- 3.报价明细表

| 序号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 品牌（型号） | 投标单价（元） | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电流传感器 | 8.00 | 套 |  |  |  |
| 2 | 高中物理电学实验箱 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线智能光电门传感器 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 4 | 动力学轨道 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 5 | 角度指示器 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 6 | 超级滑轮A | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 7 | 无线智能小车 | 2.00 | 套 |  |  |  |
| 9 | 光电门支架（2个） | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 10 | 轻质软弹簧 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 11 | 固定螺栓 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 12 | 大栅栏 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 13 | 挡光片 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 14 | 数据采集软件 | 1.00 | 套 |  |  |  |
| 合计（元）大写： |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：