江苏省南通中等专业学校2018年省、全国技能大赛专用机电实训设备（三）单一来源采购项目需求、参数及相关要求

分布式光伏工程实训系统（Demeter131A）2套（附基本配置清单）

| 1 | 1.1 | 分布式光伏装调实训平台 | 供能 模块 | 采用光伏组件、可调直流源、蓄电池为设备供电 ▲光伏供电：光伏组件沿着太阳的运行轨迹追随太阳,构成一个闭路反馈系统,实现自动跟踪。系统不需设定基准位置,传感器永不迷失方向。 1)组件功率：20W； 2)误差：±3%； 3)输出电压：17V； 4)输出电流：1.17A； 5)开路电压：21.4V； 6)短路电流：1.27A； 7)工作温度：-45℃~85℃； 8)尺寸：430×430×28mm； 9)数量：4块。 可调直流源：高频调制技术，将开关电源的电压和电流展宽，实现了电压0~100V和电流0~10A的大范围调节 1)额定功率：1000W； 2)输入电压：AC220V±10%； 3)输出电压：0-100V 4)输出电流：0-10A 5)输出电压稳定度：≤0.2%； 6)输出电流稳定度：≤0.5%； 7)负载稳定度：≤0.5%； 8)纹波及噪声：≤1%； 9)工作温度：-10°C~+40°C； 10)工作湿度：10%~80%RH； 蓄电池：在离网系统中进行能源补偿。 1)额定电压：12V； 2)额定容量：18AH(20RH)； 3)数量：2个； 4)重量：5KG； 5)可大电流充电（0.8C-1C）； 6)浮充电压：13.50-13.80V±0.02(25℃)； 7)均充电压：14.10-14.40V。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2 |  | 数据采集模块 | 高精度直/交流电压电流多功能组合表，和电子式多功能电能表。提供实时数据显示，本地数据查询，电流变比可编程设置，支持RS-485通讯，Modbus-RTU协议。 交流电压电流多功能组合表 1) Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； 2）波特率：1200-9600； 3）电压：量程 0~450V； 4）电流：量程 5A； 5）频率：45-65Hz； 6）电源：DC24V； 7）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 8）波特率：1200~9600bps，默认2400bps； 9）数量：2只。 直流电压电流多功能组合表 1) Rs485通讯接口，物理层隔离，Modbus-RTU协议； 2）波特率：1200-9600； 3）电压：量程 0~220V； 4）电流：量程 12A； 5）电源：DC24V； 6）通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； 7）波特率：1200~9600bps，默认2400bps； 8）数量：2只。 单相电子式多功能电能表 - 工作电压范围：AC220V±20%； - 参比频率：50Hz； - 基本电流：10A； - 最大电流：60A； - 启动电流：40mA； - 功耗：<2VA,<1VA； - 测量精度：1.0级； - 通讯：1路RS-485通讯，Modbus-RTU协议； - 波特率：1200~9600bps，默认2400bps； - 数量2只。 |
|  | 1.3 |  | 集中控制模块 | 通过对继电器或接触器的控制从而实现对整个光伏系统稳定、可靠、快速的逻辑控制。并通过光伏控制器控制光伏组件方阵对蓄电池充电以及蓄电池给后端负载供电的自动控制设备。 技术指标： 1)继电器输出， 32 输入/32 输出； 2)额定电压：AC100~240V； 3)电压允许范围:AC85~264V； 4)额定频率：50/60Hz； 5)允许瞬时掉电时间：l0ms以下； 6)电源保险丝：250 3.15A 计时延时保险丝250V 5A 计时延时保险丝 125V 3.15A 计时延时保险丝； 7)冲击电流：最大30A 5ms以下/AC100V、最大60A 5ms以下/AC200。 |
|  | 1.4 |  | 环境感知模块 | 环境感知模块：包含光照度传感器，温度湿度传感器。 1）温度范围：-20.0°C ~ 60.0°C ； 2）湿度范围：0.0%RH ~ 99.9%RH ； 3) 光照度范围：0~20000 lux； 4) 输出信号：RS485信号； 5) 温湿度工作电压：DC5V； 6) 光照度工作电压：DC24V。 |
|  | 1.5 |  | 通讯 模块 | ▲通讯模块：包含交换机、LoRa通讯模块、光伏运维终端、智慧运维采集器。 1) 逆变器连接：以太网/RS485/RS422； 2）最大支持电站规模：≤15KWp； 3) 支持5国语言； 4）支持3种采集接口：USB/以太网/RS485； 5）支持两种方式将逆变器数据传输给分布式运维平台：光伏运维终端方式；智慧运维采集器方式； 6）支持4种上行协议：透明转发/鉴恒规范/IEC104/MQTT； 7) 工作温度：-10°C~+50°C 8) 工作湿度：10%~80%RH； |
|  | 1.6 |  | 负载 模块 | 负载模块：包含直流负载和交流负载。 直流负载 1)工作电压：24V； 2)工作电流：0.1A； 3)数量：1只 4)技术认证：CE； 6)保护等级：IP30； 7)工作状态：红灯、黄灯、蓝灯、报警 8)尺寸：φ50mm； 交流负载 1)电压：220V； 2)交流LED灯：1W； 3)尺寸：灯头厚度2CM，灯头直径7CM，底座直径7.4CM,灯体高度10CM 4)颜色：黄蓝 5)数量：2只 6)交流风扇： 电压220V,电流0.08A |
|  | 1.7 |  | 智能离网微逆变模块 | 输出正弦波，具有高可靠性，低故障率的特点，性能优越。▲（要求具有一种智能微逆变系统软件著作权） 技术指标： 1)额定功率：240W； 2)持续输出功率：270W； 3)峰值功率：400W 4)额定输入电压：（20.0±1.5V）-（28.0±1.5V）； 5)额定输出电压：220±5%； 6)频率：50±0.05Hz，60±0.05Hz； 7)转化率：88% ； 8)高压关断电压：28±0.5V； 9)低压关断电压：20±0.5V； 10)保险丝：40A； 11)工作环境温度：0°C~+55°C 12)工作湿度：10%~90%RH； 13）产品尺寸：420*280*99mm； ▲15）集成4.3寸电容屏，能设置屏幕亮度、声音、体验触屏； ▲16）拥有故障检测模块，能检测4种故障状态； ▲17）通过电容屏能显示采样模块的参数，至少包含4种参数； ▲18）能控制3种逆变控制模块的输入参数； ▲19）同时支持以太网通讯、WiFi通讯、RS485通讯、RS232通讯。 20）逆变状态：逆变输出电压频率支持软件可调，输出电压也支持硬件可调，死区可调， ▲21）支持程序二次开发； |
| 2 | 2.1 | 分布式光伏并网隔离系统 | 并网 隔离 模块 | ▲包含并网逆变器和隔离变压器，同时与智能离网微逆变模块集成与一套设备中，可自由将系统在并网模式与离网模式中切换。 并网逆变器： 1)额定功率：700W； 2)最大额定输出率：800W； 3)启动电压：60V； 4)最大输入直流电流：11A； 5)额定输出功率：700W； 6)额定输出电压：220±5%； 7)频率：50±0.05Hz； 8)最大输出电流：4.4A ； 8)最大效率：97.2V； 9)通讯接口：RS485； 10)冷却方式：自然对冷； 11)工作温度：-20°C~+60°C； 12)工作湿度：10%~90%RH； 13）产品尺寸：310*373*160mm； 14）重量：7.4kg； 隔离变压器 1)额定功率：1000VA； 2)输入电压：AC220V±10%； 3)绝缘电阻：≥50M欧姆； 4)效率：≥95%； 6) 频率类型: 50-60HZ； 7)工作温度：-20°C~+40°C 8)工作湿度：≤90%RH； |
| 3 | 3.1 | 分布式光伏智能运维系统 |  | 1)包含用户列表、角色列表、权限管理，增加赛事，编辑参赛人员，可以赛程参数设置（起止时间，根据结束时间自动结束赛事），赛事计分。 2)具有赛事控制：能控制单人加时，单人结束和全部结束。 ▲3)地图上显示电站位置，点击后显示电站概要信息（今日发电；总发电量；更新时间；） 4)界面显示包含登录用户所管理电站的统计信息、运行状况，可进行电站维护，采集器维护和设备维护：新增、修改、删除， ▲5)拥有至少5种监控参数 6)卡片形式展示当前用户所管理的电站概要信息 7)显示当前用户所管理的电站的故障信息，可处理故障，输入故障原因分析、故障处理方式方法，是否解决。 8)统计节能减排相关数据（减排CO2、节约树木） 9)逆变器的数据进行分析：小时发电、实时功率曲线、日、月、年发电柱状图； 10)显示选中电站的网络拓扑，并监控网络设备的运行情况，如果网络设备有故障则直观显示网络中 ▲11)要求显示当前功率、今日发电、累计发电、月度发电、年度发电、节能减排6种参数。 |
|  | 4.1 | 分布式光伏仿真规划软件 |  | 部署于能源互联网仿真规划平台的带有独立自主著作权和多项专利的仿真规划软件，可以导入各种现实或模拟地形地貌，以网格形式进行部署和展示系统，具有地形、气候、产能、用能等功能模拟。培养学生从多方面角度去综合考究区域能源规划的能力。▲（要求具有一种分布式仿真规划软件著作权） 系统功能要求如下： （1）初始化功能 可根据项目不同需要导入相应的地形模块，将地形模块按照需要进行网格化同时初始化地形参数，在平面地图上点击用能模块，部署到相应区域，设置各种用能模块的用能情况，设定天气模块的各种参数，完成沙盘的初始规划。 （2）部署功能 用户根据初始化完成对沙盘及提供的地形、气候情况部署能源设施，能源设施部署后即对能源模块的参数进行初始化设定。 （3）应用功能 在初始化和部署完成后，展示整个沙盘状态，并根据预设值进行计算和输出，根据输出结果形成各类报表。在沙盘模拟时间过程，可以动态调控光伏支架安装方式、发电方式。 a.园区模块 即沙盘展示的区域，也是让客户进行新能源规划部署的整个范围，根据需要预设园区的尺寸，并网格化园区。 ▲园区模块包含4个图层。 b.地形模块 加载在园区模块之上，可以是真实的地形地貌，也可设计成虚拟的地形地貌，基本参数：高程、地貌特征、地表、植被、对各种能源的影响因素，用地类型等。 ▲地形模块包含2个影响参数。 c.能源模块 将新能源设备设定参数（装机容量、光伏组件数量、对光伏组件的支架的选择、发电方式的选择、运维次数等）后放置到沙盘中。 ▲能源模块包含5种支架安装方式、2种发电方式的选择。 d.用能模块 设计园区内的各种工商业模型，设置各种用能模块的用能情况，容积率、用电指标、用电时间、用能波动参数。 ▲每个建筑包含3个可自定义的参数。 e.天气模块（沙盘系统第四层，二维网格，不显示） 设计园区的气候情况，根据预设的年平均、月平均条件，可以在平均值范围进行随机模拟。主要参数为日照强度、日照时间。 （4）模拟功能 根据能源模块所部署的区域，将该区域的地形影响因素和天气影响因素进行分析计算，得出能源模块产生的现金流。同步图文显示。 ▲（5）方案汇总包含11个统计参数，能源报表包含6种类型的报表。 软件运行环境： 1）客户端操作系统：win7，需连接互联网； 2）服务器端操作系统：Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP； 3）数量：1套。 |
| 5 | 5.1 | 工具及耗材包 |  | 耗材包： 1）面板螺丝螺母200套/包； 2）号码管1套； 3）冷压端子，管型、U型各1套； 4）接线端子15A/30P 1盒； 5）接线端子15A/10P 1盒； 6）电线电缆软线RV0.5mm 红黑各2卷； 7）缠绕管Φ8,13米 1包； 8）扎带 4*150mm 1包； 9）热缩防水中间电线接头 1包。 工具包： 1）钳型表； 2）电烙铁、电工胶布； 3）剥线钳、斜口钳、冷压压线钳； 4）螺丝刀、工具刀、活动扳手。 |

（投标参数必须完全响应不允许负偏离，出现负偏离的作无效标处理。）

其他要求：

1.供应商应有足够的专业知识判定完成本项目所有需求必备的一切条件（含运输、供货、安装、工具、调试及对需求方进行技术培训等诸方面）。

2.货物检测：对于成交人提供的货物须符合采购规格要求，学校将随机抽取检测，成交人不得指定，不得拒绝。验收不合格的货物，成交人应在服务承诺规定的时间内更换到位，并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

3.设备到货、安装、调试完毕交付验收合格后，支付合同价款的95%，余款为质保金，质保期满后无息退还。

售后服务：

一、自合同签订之日起30天内完成本项目。

二、质保期按国家规定。

三、成交人应提供下列服务：

1.货物的现场安装、调试和启动监督；

2.在成交人承诺的期限内对所提供的货物进行免费保养、维护，但前提条件是该服务并不能免除成交人在质量保证期内所承担的义务；

3.在交货现场就货物的启动、运行、维护对采购单位人员进行免费的培训。