# 南通市直属学校统一接入教育城域网项目参数设计征集公告

一、 项目概况

《南通市主城区初中一体化办学实施方案》已经十五届南通市人民政府第65次会议审议通过。根据该《方案》，拟将该市崇川区、南通经济技术开发区和苏锡通科技产业园区所属初级中学，整建制划转南通市教育局管理。它们分别为：南通市虹桥二中、南通市跃龙中学、南通市学田中学（田家炳初级中学）、南通市新桥中学、南通市实验中学、南通市易家桥中学、南通市八一中学、南通崇川初级学校、南通市观河中学、南通市启秀市北学校、南通市陈桥中学、南通市北城中学、南通市越江中学、南通市唐闸中学（现已合并为南通市第二初级中学）、南通市天生港学校、南通市幸福中学、南通特殊教育中心、南通市东方中学、南通市竹行中学、天星湖中学、苏通科技产业园区实验学校和通海中学。南通市田家炳中学新建高中部通过初中部接入教育城域网，两校共享1G带宽，不能满足两校正常使用，同时新设立南通市市直学校教育管理中心设立在田家炳中学高中部因其业务管理需求，需新增裸纤及边界设备。

针对23所新校接入全市教育城域网开展重要教育业务，利旧现有教育信息系统软硬件基础，通过增加23条裸纤、边界设备等硬件，实现23所新校接入教育城域网同时，15所老直属学校（单位）更新边界设备，保障重要业务系统的连续性和核心数据的安全性。针对新接入的原区级教育城域网的学校进行无线校园网集中管控、认证，便于教职工跨校账号漫游、交流互动，实现资源共享、加强校校通的实时性。通过对各校园进行统一规划、统一管理，实现资源投入节约，实时管控。利旧现有教育城域网无线资源，整合平台。

二、 征集内容

随着业务及数据量的提升，以及新增23条裸纤，本次需提升至万兆骨干网络，提升骨干城域网整体带宽，新增23条裸纤到各校，新增23套边界路由设备，更新15套边界路由设备及整体网络安全防护设备，提升整体网络的安全性。集中建设无线AC，实现新增崇川区、开发区校区无线统一管理配置，统一规划，配置相应无线管理授权，配合现有有线及无线网络建设环境，实现集中认证。

本着“资源节约、充分共享”的原则，在充分利旧的基础上扩容计算资源池，为各区县教育单位业务应用提供弹性扩展的云服务，包括虚拟机、存储等基础设施服务，满足南通所有教育部门当前应用迁移部署需求，及未来2-3年南通市教育事业应用发展需要，能够有效促进全市教育业务系统及相关基础设施整合，实现硬件资源整合，业务数据共享共用，本次扩容5节点超融合资源，满足接入单位实际计算资源需求及存储资源需求。

整个网络系统主要分为城域网核心区、数据中心资源区、校园网接入区、无线管理、安全池等，现在对本次建设内容进行分别概述。

校园（单位）网接入区出口部署出边界设备，须具备万兆带宽接入能力，具备≥2个万兆光口，具备≥3个千兆接口，支持作为MPLS-VPN PE；支持IPv6能力。稳定有效接入至城域网核心区。

安全池为城域网核心区部署高性能安全池，安全池需支持万兆防火墙，支持网络杀毒、IPS、行为管理等功能，有效提升直属互联单位的网络安全性。

城域网核心区旁路部署2台高性能无线控制器，无线控制器须能够与新增学校现网运行无线AP设备兼容，支持常规AP最大数量≥3072，千兆电端口≥12个，千兆光端口≥12个，SFP+/SFP端口≥4个，数据转发性能≥40Gbps；双电源备份，实现新增校园无线设备统一纳管授权，与现有无线AP兼容。集中管理新增校园无线网络，实现统一运维及高可靠性。

数据中心资源区扩容超融合计算及存储资源，在满足当前业务量所需的同时，须具备未来3-5年业务量增长的扩展能力。扩容的计算及存储资源须能够与现网超融合平台资源整合，统一业务编排，降低维护成本及增加运维效率。

为新接入学校接入准入管理设备，支持IPv4、IPv6，支持无感知PC、移动设备管理。

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万兆边界路由器 | 具备≥2个万兆光口，具备≥3个千兆接口，支持作为MPLS-VPN PE；支持IPv6能力。 | 台 | 38 |
| 2 | 安全池 | 万兆防火墙，支持网络杀毒、IPS、行为管理等功能 | 套 | 1 |
| 3 | 资源池扩容 | 软件：超融合管理平台软件授权-2CPU；计算虚拟化授权-2CPU；存储虚拟化软件授权-2CPU；与现有超融合平台统一部署； 硬件：2U机架式设备，CPU5218(2.3GHz/16核) 两块，内存256G，600GB 10K SAS系统盘2块,960G SSD缓存加速盘2块，8TB 7.2K SATA数据盘4块；raid卡（2G缓存）一块，4端口万兆光口（含模块），4端口千兆电口一块，配置冗余电源 | 套 | 5 |
| 4 | 无线控制器 | 支持常规AP最大数量≥3072，千兆电端口≥12个，千兆光端口≥12个，SFP+/SFP端口≥4个，数据转发性能≥40Gbps；双电源备份，实现新增校园无线设备统一纳管授权，与现有无线AP兼容。 | 台 | 2 |
| 5 | 内存资源扩容 | 32GB 2Rx4 DDR4-2933P-R内存模块 | 块 | 10 |
| 6 | 多模万兆光模块 | 万兆多模光模块 | 个 | 20 |
| 7 | 单模万兆光模块 | 单模万兆光模块 | 个 | 46 |
| 8 | 准入管理设备 | 支持IPv4、IPv6，支持PC、移动设备管理 | 23 | 套 |

## 表1 初步设计概算书参数描述表

（三）其他

此次征集是对教育专网边界建设、安全池建设、超融合扩容建设、无线网络建设的设施参数设置及报价，设计单位可以就其中一个或者多个提供参数设计。

设计单位需结合我中心信息化建设基本情况，较深入地分析其现状、问题及成因，特别是能从建设生态的角度进行一些分析阐述。

三、 征集时间

2022年5月30日上午11:30前将设计方案及相关资料通过电子邮件的方式提交给征集单位，工作日接受电话咨询。

四、 征集方式

邮件征集，本次不接受除邮件以外的其他应征方式。

五、 有关声明

1. 本次征集无补偿费及奖励。

2. 案例应征单位必须是参数设计的原创单位，并保证提交的设计内容不会侵犯任何其他人的知识产权。若发生由此造成的任何纠纷，一切法律责任由应征单位承担。

3. 每个应征单位只能提交一套设计方案参加征集。

4.本次征集的所有设计内容无论采用与否，我中心对征集到的设计内容拥有使用和处置权。

5.凡参加本次设计应征的单位均被视为同意并接受本声明，无须书面或其他方式确认。

6.本次设计征集活动最终解释权为南通市教育技术中心。

六、 联系方式

联系人：朱老师  陈老师

邮件：394504647@qq.com

电话：0513-85010977  0513-85010960