## 第三章 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄比选文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

| 紫琅一小会议室办公室家具配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 名称 | 规格 | 参考图片 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 党建活动室 | 定制圆弧会议桌1 | 弧长11300 宽600，高750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 2 |  | 定制圆弧会议桌2 | 弧长6685 宽600，高750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 3 |  | 会议桌 | 2400*1200*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 4 |  | 条桌 | 1500*600*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 3 | 张 |  |
| 5 |  | 会议椅 | 标准 |  | 1.优质超纤皮饰面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 2.高弹力海绵，阻燃性能良好，▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3.座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 4.优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。。 5.框架：实木框架。 | 43 | 张 |  |
| 6 |  | 茶水柜 | 800*500*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 7 | 会议室 | 会议桌 | 4800*1800*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 8 |  | 会议椅 | 标准 |  | 1.优质超纤皮饰面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 2.高弹力海绵，阻燃性能良好，▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3.座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 4.优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。。 5.框架：实木框架。 | 18 | 张 |  |
| 9 |  | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 10 | 大会议室 | 大会议桌 | 11600*2200*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.桌面需预留升降屏幕安装孔，开孔位置、尺寸及数量以采购人要求为准。开孔边缘需做圆角处理，无毛刺、无崩边，避免损伤设备及线缆；开孔区域桌体内部需预设加固结构，满足升降屏幕运行时的承重及稳定性要求。 5.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 11 |  | 条桌 | 1400*500*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 15 | 张 |  |
| 12 |  | 会议椅 | D680*W580*H1025 |  | 面料：靠背、坐垫接触面均采用柔软、透气超纤皮包裹，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 椅背：采用18mm厚双层板+切割绵，柔软、透气超纤皮包裹，靠背强度符合BIFMA标准。 海绵：常用高回弹海绵，▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3.座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 扶手：配扪皮扶手面，面料采用柔软、透气超纤皮包裹，舒适亲肤。 椅座：15mm座板+切割绵，不易变形，稳定，坐感舒适，座垫强度符合标准 。 椅脚：1.8厚电镀扁管弓形架，稳定性能好，耐腐蚀，防氧化。 | 60 | 张 |  |
| 13 |  | 茶水柜 | 1600*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 14 | 接待室（48㎡） | 接待沙发 | 常规 |  | 1、 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、框架：采用白蜡木实木框架，无虫蚀、无腐朽材，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，结实稳固，承重力强； 5、面料：采用优质牛皮覆面，经筛选和特殊处理，具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点，长时间使用，不松弛，无断裂，游离甲醛、voc均未检出； 6、五金：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 8 | 张 |  |
| 15 |  | 茶几 | 600*600*450 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 5 | 张 |  |
| 16 |  | 茶水柜 | 800*500*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 17 | 教学研讨室（44㎡） | 文件柜 | 2400*400*2400 |  | 1、材质：采用E0级环保刨花板基材，三聚氰胺浸纸饰面，易清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形， 甲醛释放量≤0.02mg/m³ , TVOC未检出； 2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂； 4、优质五金配件。 | 2 | 张 |  |
| 18 |  | 研讨会议桌 | 2800*1400*750 |  | 1、材质：采用E0级环保刨花板基材，三聚氰胺浸纸饰面，易清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形， 甲醛释放量≤0.02mg/m³ , TVOC未检出； 2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂； 4、优质五金配件。 | 1 | 张 |  |
| 19 |  | 研讨会议椅 | 标准 |  | 1.采用家具专业阻燃布艺，耐磨性强，并进行防火耐污处理。椅背为网状面料，弹性好、拉力强、透气性好，长时间使用，不松弛，无断裂， 甲醛含量未检出； 2.高弹力海绵，反复坐压，不变形、不塌陷，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3.座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 4.外背板、座底壳为多层热压曲木板 5.脚架：1.8厚黑色烤漆弓形架。 | 6 | 张 |  |
| 20 |  | 卡座 | 2100*550*450 |  | 1、面料：优质超纤皮饰面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉 ，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好。 ▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、框架：白蜡木实木框架+EO级多层实木板以纵横交错排列的多层胶合板为基材，白蜡木实木木皮贴面贴，经冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成，具有结构稳定性好、不易变形特点。 4、弹簧：高弹性蛇形弹簧及强力织带橡筋 ，蛇簧加载20000次无损。 | 2 | 张 |  |
| 21 |  | 休闲桌 | φ600*750 |  | 1.台面：采用E0级环保刨花板基材，三聚氰胺浸纸饰面，易清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形； 2.φ400磨砂喷粉黑色钢脚； 3.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动； | 2 | 张 |  |
| 22 |  | 休闲椅 | 常规 |  | 1.饰面：采用厚度≥1 .2mm的超纤皮饰面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 2. 框架 ：采用白蜡木实木框架 ，无虫蚀 、无腐朽材 ，木材经四面抛光处理 ，结合部位无松动 ，结实稳固 ，承重力强； 3. 海绵：采用高密度中回弹复合定型海绵；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 4.五金件 ：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接 ，五金件连接紧密 ，无杂音 ，无松动。 5.沙发脚：黑色塑料防滑脚垫 6.颜色可选。 | 4 | 张 |  |
| 23 |  | 休闲沙发 | 2800*1800 |  | 1、 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：采用优质麻绒，柔软手感好，不掉色，防火等级达到B1级。 5、五金：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 6、颜色可选 | 1 | 张 |  |
| 24 |  | 茶几 | 1200*600*350 |  | 1、面材：新材料大理石岩板，耐高温，取材天然，环保不褪色 2、框架：不锈钢框架 3、底座采用优质不锈钢 ，加以电镀拉丝，经久耐用 | 1 | 张 |  |
| 25 | 接待室 | 接待沙发 | 三人位 |  | 1、 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：采用优质超纤皮覆面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 5、五金：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 1 | 张 |  |
| 26 |  | 单人沙发 | 单人位 |  | 1、 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：采用优质超纤皮覆面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度（干擦、湿擦、碱性汗液）均≥4级；耐光性≥5级；涂层黏着牢度：干态≥11.4N/10mm，湿态≥10.7N/10mm；耐折牢度50000次无裂痕；耐磨性符合要求；撕裂力≥39.5N；ph≥8.2；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤36mg/kg。 5、五金：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 2 | 张 |  |
| 27 |  | 茶几 | 1400*700*420 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 28 |  | 茶几 | 600*600*420 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 29 |  | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 30 | 书记室 | 办公桌 | 2000*1600*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 31 |  | 办公椅 | 标准 |  | 1.采用优质牛皮覆面，经筛选和特殊处理，具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点，长时间使用，不松弛，无断裂，游离甲醛、voc均未检出； 2.头枕：固定头枕 3.椅座：7.5cm厚定型绵，高弹力海绵，反复坐压，不变形、不塌陷，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 4.扶手：4D扶手，可上下升降，前后滑动，左右摆动，左右滑动 5.底盘：底盘：根据人体重量自动调节舒适度，无需调节弹簧旋钮,采用2.5MM加厚钢板，倾仰角度135度，自负重线控4档锁定倾仰机构底盘。 6.气杆：行程85mm沉口80mm黑色气压棒；无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、无剥落、返锈、漏漆现象；无烧焦、起泡、针孔、裂纹、毛刺、花斑（不包括镀彩锌）和划痕。 7.椅脚：345mmPA五星脚 8.椅轮：60/25黑色PU轮 | 1 | 张 |  |
| 32 |  | 接待椅 | 标准 |  | 1.优质牛皮饰面，游离甲醛、voc均未检出 2.高弹力海绵，反复坐压，不变形、不塌陷，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3.外背板、座底壳为多层热压曲木板 4.脚架：1.8厚烤漆弓形架。 | 2 | 张 |  |
| 33 |  | 文件柜 | 900*450*2000 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 34 |  | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 35 | 校长办公室 | 办公桌 | 2000*1600*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 36 |  | 办公椅 | 标准 |  | 1、面料：采用优质牛皮覆面，经筛选和特殊处理，具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点，长时间使用，不松弛，无断裂，游离甲醛、voc均未检出； 2、气 压 棒：优质进口品牌电镀气压棒，升降自如。 3、机构：豪华底盘带尾板顷四档仰锁定功能 4、扶手：铝合金四方扶手支架配PU扶手 5、泡绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 5、脚架：铝合金五星脚架。 6、脚轮：采用电镀静音脚轮，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。 | 1 | 张 |  |
| 37 |  | 接待椅 | 标准 |  | 1.优质牛皮饰面，游离甲醛、voc均未检出 2.高弹力海绵，反复坐压，不变形、不塌陷，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3.外背板、座底壳为多层热压曲木板 4.脚架：1.8厚烤漆弓形架。 | 2 | 张 |  |
| 38 |  | 文件柜 | 900*450*2000 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 39 |  | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 40 | 副校长办公室 | 办公桌 | 1800*800*750 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 3 | 张 |  |
| 41 |  | 办公椅 | 常规 |  | 1、面料：采用优质牛皮覆面，经筛选和特殊处理，具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点，长时间使用，不松弛，无断裂，游离甲醛、voc均未检出； 2、气 压 棒：优质进口品牌电镀气压棒，升降自如。 3、机构：豪华底盘带尾板顷四档仰锁定功能 4、扶手：铝合金四方扶手支架配PU扶手 5、泡绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 5、脚架：铝合金五星脚架。 6、脚轮：采用电镀静音脚轮，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。 | 3 | 张 |  |
| 42 |  | 文件柜 | 900*450*2000 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 5 | 张 |  |
| 43 |  | 茶水柜 | 800*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲垂直度偏差≤0.3mm/m；边缘直度偏差长度、宽度均≤0.3mm/m；含水率Ⅲ类符合要求；胶合强度符合要求；浸渍剥离符合要求；静曲强度符合要求；弹性模量符合要求；甲醛释放量≤0.014mg/m³达到ENF 级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤71μg/m³；甲醛释放量≤0.1mg/L；平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级B₁ -B符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 44 | 茶歇区 | 休闲桌 | 常规 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 3.实木脚架，采用优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 45 |  | 休闲椅 | 常规 |  | 1.饰面：采用厚度≥1 .2mm的超纤皮饰面 ，皮面光泽度好 ，透气性强 ，纹路细致色泽均匀 ，手感柔软 、细腻 、有韧性 、富有弹性； 2. 框架 ：采用白蜡木实木框架 ，无虫蚀 、无腐朽材 ，木材经四面抛光处理 ，结合部位无松动 ，结实稳固 ，承重力强； 3. 海绵：采用高密度中回弹复合定型海绵，▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 4.五金件 ：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接 ，五金件连接紧密 ，无杂音 ，无松动。 | 3 | 张 |  |
| 46 | 报告厅 | 主席台 | 2100*600*750 |  | 1.面材：采用优等品胡桃木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保中纤板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |  |
| 47 |  | 主席台 | 1400*600*750 |  | 1.面材：采用优等品胡桃木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保中纤板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |  |
| 48 |  | 主席椅 | 常规 |  | 1.优质牛皮饰面，游离甲醛、voc均未检出 2.高弹力海绵，阻燃性能良好，▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 3.优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤51.5mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量未检出。 4.框架：实木框架。 | 7 | 张 |  |
| 49 |  | 条桌 | 1200*450*750 |  | 1.面材：采用优等品胡桃木木皮，厚度0.6mm，无节疤，无裂纹，无朽木，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保中纤板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 4.产品符合国家标准。 | 15 | 张 |  |
| 50 | 行政办公室 | 办公桌 | 1800*900*750 |  | 1、材质：采用E0级环保刨花板基材，三聚氰胺浸纸饰面，易清洗、 防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形， 甲醛释放量≤0.02mg/m³ , TVOC未检出； 2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边， 甲醛释放量未检出； 3、胶粘剂：采用优质胶粘剂； 4、优质五金配件。 | 5 | 张 |  |
| 51 |  | 办公椅 | 标准 |  | 1、面料：采用家具专业阻燃布艺，耐磨性强，并进行防火耐污处理。椅背为网状面料，弹性好、拉力强、透气性好，长时间使用，不松弛，无断裂， 甲醛含量未检出； 2、机构：采用优质中班蝴蝶底盘带原位锁定； 3、气 压 棒：优质进口品牌气压棒，升降自如； 4、海绵：高弹力海绵，阻燃性能良好，游离甲醛未检出，反复坐压，不变形、不塌陷；▲颜色均匀，允许轻微杂色、黄芯。不允许有长度大于 6mm 的对穿孔和长度大于 10mm 的气孔。每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于 30mm。片材两侧斜表皮宽度不超过厚度的一倍，并且最大不得超过40mm，不允许严重污染，无刺激性气味；25%压陷硬度≥178N；65%/25%压陷比≥3.1；75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；拉伸强度≥157kpa；伸长率≥136%；撕裂强度≥7.9N/cm；干热老化后拉伸强度≥118kpa；干热老化后拉伸强度变化率≤±25%；湿热老化后拉伸强度≥135kpa；湿热老化后拉伸强度变化率≤±14%；恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值CP≤33%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；泡沫塑料-表观密度（其他部位）≥kg/m³；泡沫塑料-回弹性能≥59%，达到A级；抗引燃性达到Ⅱ级。 5、脚架：尼龙五星脚架； 6、脚轮：采用尼龙塑料加纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。 | 5 | 张 |  |

备注：

（1）供应商承诺供货验收前提供：技术参数要求提供的佐证材料。以上材料如未按时提供、提供不全或资料不实的引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。商务技术文件中提供以上要求的承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），不提供承诺或承诺不符合要求视为无效投标文件。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质保期限：免费质保三年。

2.原材料环保要求：原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。

3.设计、制造相关问题

3.1采购货物的数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。

3.2货物内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。

3.3所供产品的颜色与款式等最终由采购方确定后才可确定或生产。

3.4投标供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及投标供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。投标供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。

3.6本项目不接受任何有选择的报价，响应报价均以人民币为报价的币种。本项目报价为固定单价报价，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据现场实际情况增加或减少，最终按实结算，请各投标供应商报价时综合考虑。

3.7除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.交货时间：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后35个日历天内完成供货、安装。

2.交货地点：按采购人指定地点送货。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

2.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。勘察联系人：鲍老师，联系电话：13862472568

5.产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

6.成交供应商提供的所有货物必须满足招标文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交供应商承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交供应商自行承担。

六、采购标的的验收标准：

1.成交供应商应在不低于本招标文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。

2.成交供应商所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。成交供应商应提供材质清单、材料产地证明。须说明在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及生产厂家，并提供相应的技术说明书。同时，还需提供投标供应商拥有的大型生产设备清单及证明文件。证明投标供应商所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、图片、文字资料和数据等。

3.为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。监督过程中成交供应商需提供以下材料：①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有货物成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

4.成交供应商提供的货物必须达到或优于招标文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人在例行送检之外将随机抽检货物原材料、成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

5.采购人有权要求成交供应商提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照招标文件的技术性能指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。检测内容包括但不限于：招标文件要求的标准参数及投标人的响应结果，不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺，采购人将予以拒收，并报政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.成交供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；

2.成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

5.成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

6.成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

7.成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

- 付款方式：

按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到中标供应商正规发票支付至合同总价的100%。

九、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、自成交通知书发出之日起30日内，中标供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十、样品要求

1、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，样品规格详见采购清单技术参数，样品的长、宽、高尺寸可偏差±5%。

| 序号 | 产品名称 | 清单序号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定制圆弧会议桌1 | 1 | 1 | 1米长，要求详见参数 |
| 2 | 会议椅 | 12 | 1 | 要求详见参数 |

本项目需要提供样品，样品提交及安装完成时间：请于响应文件递交截止当天上午9:00-11:30（逾时不接受）统一送达至南通市崇川区工农路358号（浙商银行南通分行）11层江苏大成会议室。采购人有权对所提供的样品进行破坏性试验。投标结束后，未成交的供应商应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标供应商自行承担，所有投标供应商自行承担相关样品制作费、运输费、破坏性试验产生的相关费用等。中标供应商的样品由采购人封存作为验收时的依据。样品上不得出现响应供应商名称、品牌标识和其他可以识别响应供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则按无效投标处理。样品照片、图片及可识别样品的相关信息不得放入除价格标以外的投标材料中，否则按无效投标处理。样品逾期送达或者未在规定时间送达指定地点的，不予接收样品。联系人：朱工，联系电话：15251689791。

2、评审时评委对以上样品进行打分，未提供样品或样品不全，视为无效响应。