## 项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

供应商不能简单照搬照抄比选文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实采购政策需满足的要求：

| 教工食堂家具布置清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 图片 | 规格(mm) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 布菲台 |  | 6000*2000*1000 | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.框架：A级白蜡木实木方料，木材经四面刨光、烘干脱脂、防虫防腐处理，含水率8%~12%；无虫蚀、无腐朽、无开裂、无死结，结合部位采用榫卯+五金双重加固，结构结实稳固，承重能力≥500kg/㎡，无松动、变形；框架与板材连接紧密，整体结构稳定性满足长期高频使用需求。 6.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽；▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]≤55mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 7.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 8.台面采用大理石，厚度≥15mm，石材无裂纹、无砂眼、无放射性危害，色泽均匀，纹理美观；台面边缘做圆弧倒角处理，打磨光滑无毛刺，台面与柜体结合严密，防水密封处理，防止渗水腐蚀柜； | 1 | 张 |
| 2 | 餐桌 |  | 1400*700*750 | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.桌脚：材质：采用优质Q235碳素钢，表面经除锈、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm，附着力达0级，耐酸碱、耐油污，颜色可根据设计要求定制，管材壁厚≥2.0mm；结构：采用双立柱+方形底盘一体式结构，底盘尺寸≥400mm×400mm，立柱直径≥76mm，整体结构经力学优化，桌体整体承重≥500kg，无晃动、无变形； 7.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 8.台面采用天然大理石，厚度≥20mm，石材无裂纹、无砂眼、无放射性危害，色泽均匀，纹理美观；台面边缘做圆弧倒角处理，打磨光滑无毛刺，台面与柜体结合严密，防水密封处理，防止渗水腐蚀柜； | 17 | 张 |
| 3 | 餐桌 |  | 1400*700*750 | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.框架：A级白蜡木实木方料，木材经四面刨光、烘干脱脂、防虫防腐处理，含水率8%~12%；无虫蚀、无腐朽、无开裂、无死结，结合部位采用榫卯+五金双重加固，结构结实稳固，承重能力≥500kg/㎡，无松动、变形；框架与板材连接紧密，整体结构稳定性满足长期高频使用需求。 6.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽；▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 7.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 | 6 | 张 |
| 4 | 长餐桌 |  | 2400*1200*750 | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.框架：A级白蜡木实木方料，木材经四面刨光、烘干脱脂、防虫防腐处理，含水率8%~12%；无虫蚀、无腐朽、无开裂、无死结，结合部位采用榫卯+五金双重加固，结构结实稳固，承重能力≥500kg/㎡，无松动、变形；框架与板材连接紧密，整体结构稳定性满足长期高频使用需求。 6.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽；▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 7.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 | 2 | 张 |
| 5 | 沙发椅（样品） |  | 1400*600*1050 | 1、面料：优质超纤皮饰面，无疤痕、无结瘤，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色和脱漆。▲摩擦色牢度≥4级；耐磨性符合要求；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤40mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优，阻燃性能良好。▲75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；伸长率≥136%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；抗引燃性达到Ⅱ级。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3、座板：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 4、框架：A级白蜡木实木方料，木材经四面刨光、烘干脱脂、防虫防腐处理，含水率8%~12%；无虫蚀、无腐朽、无开裂、无死结，结合部位采用榫卯+五金双重加固，结构结实稳固，承重能力≥500kg/㎡，无松动、变形；框架与板材连接紧密，整体结构稳定性满足长期高频使用需求。 | 22 | 张 |
| 6 | 餐椅 |  | 常规 | 1.饰面：采用优质仿皮，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色；▲摩擦色牢度≥4级；耐磨性符合要求；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤40mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 2.海棉：采用高密度中回弹复合定型海绵，▲75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；伸长率≥136%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；抗引燃性达到Ⅱ级。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3.内架：材料为优质白蜡木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4.油漆工艺：采用水性漆，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽，经“五底三面”磨退工艺处理。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 5.椅脚：A级白蜡木实木，木材经四面刨光、烘干脱脂、防虫防腐处理，含水率8%~12%；无虫蚀、无腐朽、无开裂、无死结，结合部位采用榫卯+五金双重加固，结构结实稳固，承重能力≥500kg/㎡，无松动、变形；框架与板材连接紧密，整体结构稳定性满足长期高频使用需求。 6.产品符合国家标准。 | 68 | 张 |
| 7 | 隔断柜 |  | 1400*350*1200（样品） | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽；▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 6.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 7.结构要求：具备书柜及储物功能。 | 12 | 张 |
| 8 |  |  | 1200*350*1200 |  | 5 | 张 |
| 9 |  |  | 1800*350*1200 |  | 1 | 张 |
| 10 | 地台+踏步 |  | 高度250 | 1、主材：采用优质橡木硬木，纹理顺直、无明显色差，无死节、虫蛀、腐朽、裂缝、蓝变，活节直径≤5mm且间距≥300mm，含水率控制在8%-12%，密度硬木≥0.65g/cm³，保证承重与耐用性；静曲强度≥40MPa，弹性模量≥4500MPa，不易变形、塌陷；耐磨等级≥AC4级，表面耐刮擦、耐冲击，满足长期踩踏使用。 2、工艺：承重区板材厚度≥30mm，装饰区板材厚度≥20mm，宽度≤150mm，拼接采用平接工艺，拼接严密无空隙，表面打磨至240-320目，光滑无毛刺；环保清漆涂装，VOC含量≤50g/L，无异味、耐黄变；底部做防潮漆+防潮垫处理，边缘封边严密，防止受潮起拱、开裂。 3、基层龙骨：木龙骨，规格50×70mm，含水率控制在8%-12%，静曲强度≥15MPa。 4、木材纹理方向与地台受力方向一致，拼接处加固处理，整体平整度误差≤2mm/2m；选用低变形率实木，预留3-5mm伸缩缝，避免热胀冷缩起翘。 | 28 | 平方米 |
| 11 | 半高柜 |  | 1200*300*1200 | 1.基材：采用ENF级环保实木多层胶合板，板材厚度≥18mm，▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2.面材：采用0.6mm厚天然白蜡木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.封边条：四周显露部位使用与木皮材质一致的实木封边，封边严密、平整，无毛刺、沟痕、崩边，色差与主体木皮一致，粘接牢固无开胶，边角做R3~R5圆弧倒角处理，避免磕碰伤人，符合校园安全使用要求。 4.白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽；▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 6.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 | 2 | 张 |
| 12 | 高书柜 |  | 1000*400*2200 | 1、基材：采用ENF级环保实木多层板基材，三聚氰胺浸纸饰面，宜清洗、防划痕，承重力强，尺寸稳定性好，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，,甲醛释放量≤0.02mg/m³,TVOC未检出。▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 2、工艺：所有板件均双贴面、封四边，所有外部封边采用与板材颜色、纹理配套的优质激光封边条封边，甲醛释放量未检出； 3、框架：采用≥1mm不锈钢方管作为基材，耐用，耐腐蚀、耐磨损、防锈，颜色可选； 4、胶粘剂：采用优质胶粘剂； 5、五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 | 2 | 张 |
| 13 | 双层不锈钢手提车 |  | 1200*600*920 | 1.主体材质要求 整体材质：通体制备采用食品级304不锈钢，符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T14976-2012标准要求； 层板：采用≥1.0mm厚304不锈钢整板，双层结构，层板承重≥150kg/层，整体承重≥300kg； 支撑立柱：采用Φ50×1.5mm304不锈钢圆管，结构稳固，抗变形； 骨架/加强筋：采用Φ40×1.5mm304不锈钢圆管，满焊加固，提升整体稳定性； 不锈钢表面为哑光拉丝处理，外观无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕等缺陷； 耐腐蚀性能：乙酸盐雾试验（ASS）中，镀（涂）层对基体保护等级与耐腐蚀等级达到10级，符合GB/T10125-2012标准要求，适应后厨潮湿、多油污、多酸碱环境。 2.层板与护栏设计 层板采用304不锈钢整板激光切割、数控折边一体成型，无拼接焊缝，层板四周做≥50mm高翻边护栏，防止餐盘滑落； 护栏顶部做R≥5mm圆弧倒角打磨，无锐边、毛刺，避免划伤操作人员； 层板表面平整，无凹凸、焊疤，便于清洁消毒，符合食品卫生要求。 3.柜体结构与工艺 焊接工艺：所有不锈钢板材、管材采用激光切割下料、数控折边成型、激光满焊焊接工艺，焊接处打磨平整光滑，无凹凸不平的焊疤、虚焊、漏焊，焊缝均匀一致； 推车结构：整体为双层推车式结构，立柱与层板、骨架满焊连接，结构稳固，推行无晃动、无变形； 底部设计：柜体底部配置4只304不锈钢万向脚轮（2只带刹车），脚轮支架为304不锈钢，轮体为高耐磨聚氨酯材质，单只脚轮承重≥100kg，推行静音、顺滑，刹车锁定稳固，防止溜车； 扶手设计：层板两端设置一体式不锈钢扶手，扶手高度符合人体工学，便于推行，扶手边缘做圆角打磨，无尖锐棱角。 4.五金配件要求 脚轮：304不锈钢支架+聚氨酯轮，耐磨、静音、防腐蚀，带刹车装置，符合GB/T14687-2011标准； 紧固件：所有螺丝、连接件均采用304不锈钢材质，无锈蚀、无松动，连接紧密无杂音； 焊接辅料：采用食品级不锈钢焊丝，无有害物质析出，符合食品接触要求。 5.安全与卫生要求 置物架所有外露边角、棱边均做R≥3mm圆弧倒角打磨处理，无锐边、尖角，避免操作人员划伤，符合校园安全标准； 置物架内部无卫生死角，所有焊缝、转角均做满焊打磨、抛光处理，便于日常清洁、消毒，符合食品卫生要求； 产品无毛刺、无焊渣、无尖锐突出，所有外露金属件钝化处理，安全耐用。 | 1 | 张 |
| 14 | 厨余垃圾收纳箱 |  | 1200*600*800 | 1.主体材质要求 整体材质：通体制备采用食品级304不锈钢，符合GB4806.9-2016《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》、GB/T14976-2012标准要求； 台面/门板/侧板/背板：不锈钢板材厚度≥1.0mm，承重层板厚度≥1.0mm； 支撑立柱：采用50×50×1.5mm304不锈钢方管； 内部骨架：采用40×40×1.5mm304不锈钢方管，整体结构稳固，柜体承重≥300kg； 不锈钢表面为哑光拉丝处理，外观无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕等缺陷； 耐腐蚀性能：乙酸盐雾试验（ASS）中，镀（涂）层对基体保护等级与耐腐蚀等级达到0级，符合GB/T10125-2012标准要求，适应后厨潮湿、多油污、多酸碱环境。 2.台面与投口设计 台面采用304不锈钢整板激光切割、数控折边一体成型，无拼接焊缝，台面后沿设置≥150mm高一体式挡水沿，防止污水外溢； 台面开设2个厨余垃圾投口，投口直径≥250mm，投口边缘做R≥5mm圆弧倒角打磨，无锐边、毛刺，避免划伤； 投口内嵌不锈钢翻边，与台面满焊密封，无缝隙、无渗漏，便于清洁消毒。 3.柜体结构与工艺 柜体工艺：所有不锈钢板材采用激光切割下料、数控折边成型、激光满焊焊接工艺，焊接处打磨平整光滑，无凹凸不平的焊疤、虚焊、漏焊； 门板设计：双开门结构，门板采用304不锈钢整板折弯成型，内置加强筋，门板厚度≥1.0mm，开合顺畅、无变形； 底部设计：柜体底部配置304不锈钢万向脚轮（带刹车），脚轮承重≥150kg/只，便于柜体移动、清洁地面；同时可配置可调节不锈钢脚杯，满足地面找平需求； 4.五金配件要求 门铰链：采用304不锈钢重型铰链，开合次数≥10万次，无松动、无锈蚀，承重性好； 门把手：采用304不锈钢一体式拉手，无尖锐棱角，符合安全要求； 紧固件：所有螺丝、连接件均采用304不锈钢材质，无锈蚀、无松动，连接紧密无杂音； 脚轮：304不锈钢支架+聚氨酯轮，耐磨、静音、防腐蚀，带刹车装置，固定稳固。 5.安全与卫生要求 柜体所有外露边角、棱边均做R≥3mm圆弧倒角打磨处理，无锐边、尖角，避免操作人员划伤，符合校园安全标准； 柜体内部无卫生死角，所有焊缝、转角均做满焊打磨、抛光处理，便于日常清洁、消毒，符合食品卫生要求； 产品无毛刺、无焊渣、无尖锐突出，所有外露金属件钝化处理，安全耐用。 | 1 | 张 |

| 接待室、更衣室及体育馆家具布置清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 名称 | 规格(mm) | 参考图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 接待室 | 接待沙发 | 常规 |  | 1、 内框架：实木框架配多层夹板+木方装钉而成； 2、海绵：采用高密度PU成型发泡泡棉、及高密度裁切发泡泡棉，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能优；▲75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；伸长率≥136%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；抗引燃性达到Ⅱ级。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3、座板：环保实木多层板，中间有气孔，厚度 12 毫米,含水率符合要求，抗压性能无破损，无断裂，不脱胶，无异常声响。 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、框架：采用白蜡木实木框架，无虫蚀、无腐朽材，木材经四面抛光处理，结合部位无松动，结实稳固，承重力强； 5、面料：采用优质牛皮覆面，经筛选和特殊处理，具有虻孔少、皮质细腻、透气性能好、耐腐蚀等特点，长时间使用，不松弛，无断裂，游离甲醛、voc均未检出； 6、五金：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能力。 | 8 | 张 |
| 2 |  | 茶几 | 600*600*450 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 5 | 张 |
| 3 |  | 茶水柜 | 1200*400*800 |  | 1.面材：采用优等品科技木木皮，厚度0.6mm，色差过渡自然，木纹清晰，色泽一致，木皮拼接必须顺纹交圈，拼接自然，胶粘牢固，平整不得透胶，无鼓泡，无龟裂，无分层，无干湿花。 2.基材：优质Enf级环保多层板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。 ▲含水率5%~12%；胶合强度≥0.8MPa；静曲强度≥22MPa；甲醛释放量≤0.025mg/m³达到ENF级；挥发性有机化合物(72h)：苯、甲苯未检出、二甲苯≤16μg/m³、总挥发性有机化合物TVOC≤75μg/m³。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3.油漆:优质水性油漆；引用先进油漆工艺，五底三面，透明度高、附着力强，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和，手感良好。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 4.产品符合国家标准。 | 1 | 张 |
| 4 | 男女更衣室（化妆） | 化妆桌（带镜子） | 1200*600*750 |  | 1、材质：采用ENF 级环保刨花板（颗粒板），板材厚度≥18mm，经防潮、防虫、防腐处理，结构强度高、刚性好、长期使用不变形，静曲强度、内结合强度、握钉力等力学性能均达国标要求，板材厚度≥18mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，饰面厚度≥0.8mm，表面耐磨、耐刮擦、耐污染、易清洁，耐酸碱腐蚀，可耐受日常清洁消毒；纹理清晰、色泽均匀，与设计选色一致，无鼓泡、开裂、变色、划痕等缺陷； 3、工艺：所有板件均采用双贴面、四边全封边工艺，外露边缘采用与板材颜色、纹理完全配套的优质激光封边条，封边厚度≥2mm；封边采用高温热熔胶无缝封边，粘接牢固无开胶、无翘边，封边严密平整，无毛刺、崩边、溢胶； 4、金属桌架：桌架采用优质 Q235 碳素钢方管，管材规格≥40×20×1.5mm，壁厚≥1.5mm；表面经除锈、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度≥60μm，附着力达 0 级，耐酸碱、耐油污、防腐蚀，颜色为哑光黑；结构采用满焊工艺，焊接处打磨平整无焊疤，整体结构稳固，桌体承重≥200kg，无晃动、无变形； 5、镜子：采用5mm 厚高清无铜银镜，符合 GB 11614-2009《浮法玻璃》标准，镜面成像清晰无畸变，无划痕、无气泡、无霉点；镜子四周采用铝合金包边，包边做圆角打磨，无尖锐棱角；镜子背面加装防爆膜，防止碎裂飞溅，符合安全要求；镜子内置 LED 灯带，采用低压安全电压；灯带色温 4000K（中性光），显色指数 CRI≥90，光线均匀无频闪，亮度可调节，符合化妆使用需求； 6、采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 | 4 | 张 |
| 5 |  | 化妆凳 | 常规 |  | 1.饰面：采用优质仿皮，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色；▲摩擦色牢度≥4级；耐磨性符合要求；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤40mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 2.海棉：采用高密度中回弹复合定型海绵，▲75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；伸长率≥136%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；抗引燃性达到Ⅱ级。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3.框架：材料为优质白蜡木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4.油漆工艺：采用水性漆，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽，经“五底三面 ”磨退工艺处理。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 5.产品符合国家标准。 | 4 | 张 |
| 6 |  | 条凳 | 2000*650*420 |  | 1.饰面：采用优质仿皮，厚度一致适中，柔软手感好，不掉色；▲摩擦色牢度≥4级；耐磨性符合要求；禁用偶氮染料未检出；游离甲醛未检出；挥发性有机物≤40mg/kg。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 2.海棉：采用高密度中回弹复合定型海绵，▲75%压陷永久变形≤6.4%；回弹率≥59%；伸长率≥136%；甲醛释放量（mg/m²h）未检出，TVOC≤ 0.07 mg/m²h；抗引燃性达到Ⅱ级。供货验收时提供本次产品带有CMA或CNAS标识符合参数要求的检测报告。 3.框架：材料为优质白蜡木实木框架，经去皮、烘干、防虫防腐处理 4.油漆工艺：采用水性漆，色泽美观，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽，经“五底三面 ”磨退工艺处理。▲甲醛含量≤18mg/kg；总铅(Pb)含量（限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；可溶性重金属含量(限色漆、腻子和醇酸清漆)未检出；苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]符合要求。供货验收时提供本次产品带有 CMA 或CNAS 标识符合参数要求的检测报告。 5.产品符合国家标准。 | 2 | 张 |
| 7 |  | 更衣柜 | 1200*600*2000 |  | 1、基材：主体采用厚度≥0.8mm宝钢（或同等级）一级冷轧钢板，符合GB/T700-2006《碳素结构钢》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准；钢板屈服强度≥235MPa，抗拉强度≥375MPa，无裂纹、无砂眼、无锈蚀，板材平整度偏差≤0.5mm/m；柜体、门板、层板、顶板、底板均采用同规格冷轧钢板，保证整体结构强度一致。 2、表面处理：采用环保型环氧树脂静电粉末喷涂工艺，喷涂前经酸洗、磷化、除锈、钝化多道工序处理，涂层厚度≥60μm，附着力达0级（GB/T9286-1998）；涂层表面平整光滑，无剥落、无返锈、无烧焦、无鼓泡、无针孔、无划痕，色泽均匀一致；可溶性铅、镉、汞、铬含量均未检出，符合GB/T23994-2021《家具中有害物质限量》要求，无刺激性气味，保障师生健康。金属喷塑涂层经乙酸盐雾试验（ASS）48h无锈蚀，耐腐蚀等级达到0级，柜门颜色可选。 3、整体结构：采用一体式焊接结构，柜体框架满焊加固，焊点平整光滑，无虚焊、漏焊、焊疤，结构稳固，承重、承压性能优异；柜体整体承重≥500kg，单格层板承重≥80kg，长期使用无变形、无晃动；柜体内置加强筋，门板、侧板做抗变形处理，开关门无异响、无松动。 4、打磨与安全处理：所有部件均经打磨、砂光、钝化处理，打磨均匀，彻底去除钢板表面的毛刺、棱角，所有外露边角做R≥3mm圆弧倒角，无尖锐突出，避免划伤人体，符合校园安全标准。 5、单格标配1层活动层板+1根挂衣杆，层板可自由调节高度，满足不同储物需求；挂衣杆采用加厚不锈钢材质，承重≥100kg，长期使用无弯曲；柜门设置透气百叶孔，保证柜内通风，避免衣物受潮发霉；柜体底部做防潮脚设计，离地≥10mm，隔绝地面潮气，防止柜体底部锈蚀。 6、门锁：采用不锈钢安全转舌锁，每格独立锁具，防盗性能好，开关顺畅无卡顿，锁芯防撬，符合储物安全需求；铰链：采用304不锈钢重型铰链，开合次数≥10万次，承重≥30kg/只，开合顺畅无杂音，带缓冲设计，防夹手；层板托：采用不锈钢防脱落层板托，承重性好，避免层板滑落；紧固件：所有螺丝、连接件均采用304不锈钢材质，无锈蚀、无松动，连接紧密；拉手：采用嵌入式/一体式不锈钢拉手，无突出棱角，防磕碰，符合校园安全要求 | 4 | 张 |
| 8 | 小剧院 | 合唱台台阶 | 三阶 |  | 1、面材：采用加厚HDPE高密度聚乙烯塑料板，板材厚度≥15mm；材质性能：高强度、耐冲击、耐低温、耐腐蚀，不易老化，适合校园室内高频使用；环保要求：甲醛释放量未检出，TVOC未检出，符合GB/T16288-2008《塑料包装材料的环境标志产品认证技术要求》；外观：表面哑光防滑处理，无毛刺、无气泡、无裂纹、无色泽不均，颜色均匀一致（颜色可选）。 2、支撑结构/一体成型件：采用增强型PP（聚丙烯）共聚塑料或ABS工程塑料，整体注塑成型，替代金属焊接，轻量化同时保证强度；框架/承重件采用100%全新料，不使用回收料，避免脆化、断裂；塑料原料符合GB/T38265.1-2021《涂料和清漆耐液体介质的测定》耐化学性要求。 3、成型工艺：整体采用模具一体注塑成型，三阶台阶为一体式结构或模块化卡扣式拼接，无拼接缝隙、无焊点；模具精度高，尺寸偏差控制精准，层间距、台阶高度统一，无高低差； 表面注塑纹理均匀，无缩水、变形、飞边毛刺，边角做R3~R5圆弧倒角处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。 4、承重与结构设计：单阶额定承重≥120kg/米·步，整体承重≥450kg/米，满足集体使用需求；底部设置加强筋加固结构，分布均匀，提升整体抗压、抗变形能力，长期重载无塌陷、无弯曲； | 12.5 | 米 |
| 9 | 大剧院 | 合唱台台阶 | 三阶 |  | 1. 框架钢材 材质类型：Q235 镀锌钢铁 方管规格：30×50mm 矩形方管（壁厚 1.2-1.5mm，满足合唱台承重要求） 表面处理：镀锌工艺，防腐耐锈，适配室内外使用，延长使用寿命 结构特性：焊接 + 折叠式支撑结构，可多组拼装，提升整体稳定性 2. 踏板面板 基材：防滑加强18mm厚多层板 面层：防滑处理防滑板（颜色可选） 性能：耐磨、防滑、承重性好，单平米承重≥300kg，符合舞台踏步安全要求 | 6.4 | 米 |
| 10 | 体育馆 | 活动地台 | 高度可选400/600 |  | 1、采用6061-T6铝材，主管采用50圆管3mm厚，副管采用40圆管2mm厚，斜管25圆管1.5mm厚，框架边厚3.0mm厚，背面支撑30*30 2mm厚，插片50*2mm厚+斜管25的圆管2mm厚，面板采用17mm多层实木夹心颗粒防滑板（颜色可选）。 2、承重能力达到850kg/m²。 | 20 | 平方米 |
| 11 |  | 器械架 | 1400*410*1200 |  | 1、主体材质：采用食品级304不锈钢（符合GB4806.9-2016、GB/T14976-2012标准），兼顾防锈及耐用；立柱：采用Φ25×1.2mm304不锈钢圆管，一体成型，结构稳固，抗变形；层架横杆：采用Φ19×1.0mm304不锈钢圆管，双排结构，承重达标；不锈钢表面为哑光拉丝处理，外观无剥落、返锈、毛刺、烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、划痕等缺陷； 2、结构工艺：采用TIG（钨极氩弧焊）工艺满焊焊接，焊接处打磨平整光滑，无凹凸不平的焊疤、虚焊、漏焊，焊缝均匀一致 3、所有外露边角、棱边均做R≥3mm圆弧倒角打磨处理，无锐边、尖角，避免划伤，符合校园安全标准。 4、承重：4层双排，单层承重不小于100斤，整体满载承重≥300kg，长期使用无变形、无晃动 5、所有螺丝、连接件均采用304不锈钢材质，无锈蚀、无松动，连接紧密无杂音；焊接辅料采用食品级不锈钢焊丝，无有害物质析出，符合环保要求；底部配置可调节不锈钢脚垫，适配地面找平，避免晃动、刮伤地面。 | 4 | 个 |
| 12 |  | 合唱台台阶 | 三阶 |  | 1、面材：采用加厚HDPE高密度聚乙烯塑料板，板材厚度≥15mm；材质性能：高强度、耐冲击、耐低温、耐腐蚀，不易老化，适合校园室内高频使用；环保要求：甲醛释放量未检出，TVOC未检出，符合GB/T16288-2008《塑料包装材料的环境标志产品认证技术要求》；外观：表面哑光防滑处理，无毛刺、无气泡、无裂纹、无色泽不均，颜色均匀一致（颜色可选）。 2、支撑结构/一体成型件：采用增强型PP（聚丙烯）共聚塑料或ABS工程塑料，整体注塑成型，替代金属焊接，轻量化同时保证强度；框架/承重件采用100%全新料，不使用回收料，避免脆化、断裂；塑料原料符合GB/T38265.1-2021《涂料和清漆耐液体介质的测定》耐化学性要求。 3、成型工艺：整体采用模具一体注塑成型，三阶台阶为一体式结构或模块化卡扣式拼接，无拼接缝隙、无焊点；模具精度高，尺寸偏差控制精准，层间距、台阶高度统一，无高低差； 表面注塑纹理均匀，无缩水、变形、飞边毛刺，边角做R3~R5圆弧倒角处理，无尖锐棱角，符合校园安全标准。 4、承重与结构设计：单阶额定承重≥120kg/米·步，整体承重≥450kg/米，满足集体使用需求；底部设置加强筋加固结构，分布均匀，提升整体抗压、抗变形能力，长期重载无塌陷、无弯曲； | 12.5 | 米 |
| 13 | 演讲台 | 演讲台 | 770*580*1150 |  | 1.材质：采用E0级环保中密度纤维板，板材厚度≥18mm，经防潮、防虫、防腐处理，结构强度高、刚性好、长期使用不变形，静曲强度、内结合强度、握钉力等力学性能均达国标要求，板材厚度≥18mm； 2.面材：采用0.6mm厚胡桃木皮，要求：无节疤、无裂纹、无腐朽、无虫蛀，色差过渡自然，木纹清晰一致；木皮拼接采用顺纹交圈工艺，拼接严密自然，无透胶、无鼓泡、无龟裂、无分层、无干湿花； 3.白乳胶：采用白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱性好、不含有机溶剂； 4.油漆：采用环保水性油漆，加工工艺五底三面处理，无皱皮，发粘，无明显粒子，无划痕，无雾光，无杂渣，达到平整光滑，木纹清晰自然，漆膜饱满均匀，手感光滑，色泽美丽； 5.五金配件：采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 6.定制校徽logo：载体采用高透亚克力板（厚度≥3mm），表面经防刮、防紫外线处理，确保长期使用不发黄、无划痕。采用免打孔卡扣式 + 无痕背胶双重固定，安装位置以招标人确认为准。图案采用UV 高清打印，色彩还原度 100% 匹配学校官方校徽配色，图案清晰无锯齿、无晕染。图案及大小具体由采购人确认为准。 | 3 | 个 |
| 14 |  | 演讲台 | 700*500*1200 |  | 1、材质：采用E0级环保中密度纤维板，板材厚度≥18mm，经防潮、防虫、防腐处理，结构强度高、刚性好、长期使用不变形，静曲强度、内结合强度、握钉力等力学性能均达国标要求，板材厚度≥18mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，饰面厚度≥0.8mm，表面耐磨、耐刮擦、耐污染、易清洁，耐酸碱腐蚀，可耐受日常清洁消毒；纹理清晰、色泽均匀，与设计选色一致，无鼓泡、开裂、变色、划痕等缺陷； 3、工艺：所有板件均采用双贴面、四边全封边工艺，外露边缘采用与板材颜色、纹理完全配套的优质激光封边条，封边厚度≥2mm；封边采用高温热熔胶无缝封边，粘接牢固无开胶、无翘边，封边严密平整，无毛刺、崩边、溢胶； 4、白乳胶：采用环保型无醛白乳胶，粘接强度高，成膜性好，耐稀酸稀碱，不含苯、甲醛等有机溶剂，无刺激性气味； 5、采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 6.定制校徽logo：载体采用高透亚克力板（厚度≥3mm），表面经防刮、防紫外线处理，确保长期使用不发黄、无划痕。采用免打孔卡扣式 + 无痕背胶双重固定，安装位置以招标人确认为准。图案采用UV 高清打印，色彩还原度 100% 匹配学校官方校徽配色，图案清晰无锯齿、无晕染。图案及大小具体由采购人确认为准。 | 2 | 个 |
| 15 |  | 升降演讲台 | 700*500*750-1150 |  | 1、材质：采用E0级环保中密度纤维板，板材厚度≥18mm，经防潮、防虫、防腐处理，结构强度高、刚性好、长期使用不变形，静曲强度、内结合强度、握钉力等力学性能均达国标要求，板材厚度≥18mm； 2、饰面：采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，饰面厚度≥0.8mm，表面耐磨、耐刮擦、耐污染、易清洁，耐酸碱腐蚀，可耐受日常清洁消毒；纹理清晰、色泽均匀，与设计选色一致，无鼓泡、开裂、变色、划痕等缺陷； 3、框架：立柱及升降主体：优质冷轧钢板，壁厚≥1.2mm；加宽加固钢板底座，保证升降不晃动、不侧翻，表面静电喷塑，哑光耐磨，防锈耐腐蚀，不掉漆 4、驱动方式：双电机同步电动升降，运行平稳无倾斜，无线手控器控制 5、预设设备走线孔，可放置话筒、笔记本 6、采用连接件、紧固件、螺丝等五金件进行连接，五金件连接紧密，无杂音，无松动。 7、定制校徽logo：载体采用高透亚克力板（厚度≥3mm），表面经防刮、防紫外线处理，确保长期使用不发黄、无划痕。采用免打孔卡扣式 + 无痕背胶双重固定，安装位置以招标人确认为准。图案采用UV 高清打印，色彩还原度 100% 匹配学校官方校徽配色，图案清晰无锯齿、无晕染。图案及大小具体由采购人确认为准。 | 1 | 个 |

备注：

（1）供应商承诺供货验收前提供：技术参数要求提供的佐证材料。以上材料如未按时提供、提供不全或资料不实的引起的一切后果由成交供应商承担。相关费用由成交供应商自理。技术响应文件中提供以上要求的承诺书并加盖公章（承诺书格式自拟），不提供承诺或承诺不符合要求视为无效投标文件。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.响应产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行；无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在比选文件中有特别要求的，按比选文件中规定的要求执行，并且符合相关法律法规规定的要求。

2.项目提供的技术要求(规格)只是对产品的一些原则性要求，并不是最详尽的描述和要求，投标供应商有责任依据相关设计技术规范和有关行业国家标准执行。

3.投标供应商应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，投标供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.质保期限：免费质保三年。

2.原材料环保要求：原材料及辅材产品应符合国家规定的强制性环保指标。

3.设计、制造相关问题

3.1采购货物的数量、规格、材质及工艺要求，详见项目需求清单。

3.2货物内部配件（螺丝等）必须进行防腐蚀处理。

3.3所供产品的颜色与款式（提供样品的以样品为准）等最终由采购方确定后才可确定或生产。

3.4投标供应商报价中包括完成本项目所需的全部材料费、加工制作费、包装费、运输保险费、安装费、调试费、检测费、力支费、利润、税费、合同包含的所有风险、责任等及投标供应商认为需要的其他费用等，且该价格不因市场价格因素及政策性调整的变化而调整。投标供应商可以自行咨询、踏勘现场，充分了解现场任何影响响应报价之情况，根据现场情况考虑相应的运输、上楼搬运、分楼分层安装等工作实际，并将相关费用考虑在报价中，任何忽视、猜测或误解现场情况而导致的成本增加或工期延长等，采购方一律不予认可。

3.5响应报价的风险因素。供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的相关因素。

3.6本项目不接受任何有选择的报价，响应报价均以人民币为报价的币种。本项目报价为固定单价报价，成交供应商的成交单价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。结算时固定单价不作调整，供货数量可能会根据现场实际情况增加或减少，最终按实结算，请各投标供应商报价时综合考虑。

3.7除非因特殊原因并经采购人和成交供应商双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.交货时间：合同签订后，各成交供应商接到采购人通知后35个日历天内完成供货、安装。

2.交货地点：按采购人指定地点送货。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.投标供应商应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合响应文件的质量、规格和参数的要求。

2.投标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

3.投标供应商应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

4.投标供应商可以先到现场踏勘以充分了解工地位置、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响响应报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或供货期延长申请将不获批准，由此发生的任何费用由投标供应商自理。勘察联系人：鲍老师，联系电话：13862472568

5.产品必须从厂家生产完毕后在现场安装，不得在施工现场制作。

6.成交供应商提供的所有货物必须满足比选文件要求，须与分项报价明细表注明的材料品牌、规格型号、价格、数量等相符，否则成交供应商承担违约责任。货物到货后，需报采购人后方可进场，对于不合格的货物严禁使用到本项目，否则一切损失及后果由成交供应商自行承担。

六、采购标的的验收标准：

1.成交供应商应在不低于本比选文件所提供的技术指标前提下，优化设计方案（包括原料、配件、生产、安装、验收、售后服务等），但尺寸需满足现场需求。

2.成交供应商所供产品应按国家相关强制标准或行业标准进行设计和制造。产品及其原材料应符合国家规定的强制性环保要求，所使用的主辅材料应符合国家环保标准。成交供应商应提供材质清单、材料产地证明。须说明在生产安装过程中，所采用的主要配件的名称及生产厂家，并提供相应的技术说明书。同时，还需提供投标供应商拥有的大型生产设备清单及证明文件。证明投标供应商所提供货物与比选文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、图片、文字资料和数据等。

3.为保证采购人权益，在货物生产过程中采购人有权随时监督生产情况。监督过程中成交供应商需提供以下材料：①制造商必须提供产品相应生产证明（包括但不限于原材料采购证明，生产单、下料单等相关资料）。②所有货物成品必须附带原厂证明文件（包括但不限于发货单、保修卡等相关资料）。③若所供产品生产渠道不明确、检测不合格。采购人有权拒绝收货，并根据合同及相关政策法规进行处理。

4.成交供应商提供的货物必须达到或优于比选文件“采购清单”技术需求中各项指标参数。采购人在例行送检之外将随机抽检货物原材料、成品，检验机构为通过国家计量认证的第三方检测机构。对于产品的任何技术及质量不合格，成交供应商承担检测费用，采购人有权拒收、部分拒收、退货、部分退货直至解除本合同，同时采购人有权保留使用该产品直至供应商提供合格产品替换，并要求成交供应商支付因此造成的所有损失。破拆部件由成交供应商负责补齐且采购人不支付任何补偿费用。

5.采购人有权要求成交供应商提供中标的货物送双方认可的第三方测试机构按照比选文件的技术性能指标进行测试，测试费用由成交供应商支付。检测内容包括但不限于：比选文件要求的标准参数及投标人的响应结果，不能提供或不能通过技术测试或测试结果与响应文件不符的视为虚假承诺，采购人将予以拒收，并报采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由成交供应商负责。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

1.成交供应商负责标的物的现场安装指导、启动、调试、监督；

2.成交供应商免费提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

3.成交供应商在合同规定的期限内对所提供的标的物实行现场维护，随时处理存在的故障，如现场不能维修解决的故障问题，须提供故障不能排除时的解决方案。

4.成交供应商接到使用方通知后1小时内响应，2小时内上门服务，24小时内解决好问题。

5.成交供应商须承诺质保期满后提供终身维修服务，保证零配件供应，维修费用按照材料成本收取。

6.成交供应商应对采购人技术人员进行维护、维修、培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

7.成交供应商提供现场技术培训，保证采购人使用人员能够正常操作产品的各种功能。

- 付款方式：

按照采购人实际要求供货，货物到场、安装调试完毕，并经采购人验收合格确认签字后收到中标供应商正规发票支付至合同总价的100%。

九、履约保证金：

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的10%，以支票、汇票、本票等非现金形式缴纳。

2、成交商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前缴纳。

3、自成交通知书发出之日起30日内，中标供应商凭“成交通知书”及“履约保证金”凭证与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

4、成交商在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，采购人一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

5、由于成交商原因，在签订合同后出现不履行合同的情况，采购人有权不予退还履约保证金，同时采购人亦有权终止合同，成交商还须承担相应的法律赔偿责任。

十、样品要求

1、请供应商提供所投货物（设备）的样品如下，样品规格详见采购清单技术参数，样品的长、宽、高尺寸可偏差±5%。

| 序号 | 产品名称 | 参数尺寸 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙发椅（清单序号5） | 1400*600*1050 | 1 | 要求详见参数 |
| 2 | 隔断柜（清单序号7） | 1400*350*1200 | 1 | 要求详见参数 |

本项目需要提供样品，样品提交及安装完成时间：请于响应文件递交截止当天上午9:00-11:30（逾时不接受）统一送达至南通市崇川区工农路358号（浙商银行南通分行）11层江苏大成教室。采购人有权对所提供的样品进行破坏性试验。投标结束后，未成交的供应商应将样品及时撤离，否则，样品发生任何损坏、损失由投标供应商自行承担，所有投标供应商自行承担相关样品制作费、运输费、破坏性试验产生的相关费用等。中标供应商的样品由采购人封存作为验收时的依据。样品上不得出现响应供应商名称、品牌标识和其他可以识别响应供应商身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则按无效投标处理。样品照片、图片及可识别样品的相关信息不得放入除价格标以外的投标材料中，否则按无效投标处理。样品逾期送达或者未在规定时间送达指定地点的，不予接收样品。联系人：范学林，联系电话：17887341194。

2、评审时评委对以上样品进行打分，未提供样品或样品不全，视为无效响应。