请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中选供应商承担。

一、项目清单及技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 场地围网 | 一、立柱及横梁（含配件）： 场地围网四周全部封闭，围网及立柱的布置具有足够的刚度、稳定性，主要承载立柱的钢管直径为76mm，管壁厚为3mm，承载横梁采用φ60mm优质钢管，壁厚2.0mm，立柱与横梁采用特质冲压件紧固，所有螺栓、螺母均防松防锈防盗； 二、网片： 围网整体高度可根据客户需求制作，围网网片采用勾花网，包塑前丝径2.1mm，包塑后3.6mm，外形美观，结构稳定； 三、器材固定： 支撑立柱管采用直埋的安装方式，埋入地下深度为300mm，混凝土地基尺寸为400mm*400mm，混凝土强度不低于C20； 四、表面处理： 不存在和使用功能无关的凸出物；器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角半径3.0mm，使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边进行圆滑过渡。焊接件经二氧化碳气体保护焊焊接而成，严密牢固，焊缝美观，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。表面采用静电喷塑表面光滑平整，色泽均匀，结合牢固。表面喷塑颜色可保三年不褪色、五年不脱落。 五、技术要求及标准 1、立柱、横杆、链接杆、螺栓零部件均依据GB/T 10125-2021标准，中性盐雾3000h测试后，样品表面无生锈及腐蚀现象。投标时提供CMA/CNAS认证机构出具的检测报告。 2、网片（包塑）依据GB/T 16422.3-2022标准，UV紫外老化4000h，样品无明显变色、无开裂、脱落、气泡等现象。投标时提供CMA/CNAS认证机构出具的检测报告。 3、围网通过GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，立柱水平稳定性要求:在立柱1500mm高处水平方向加1500N静负荷，保持 1分钟后，不应有任何方向的倾斜、翻倒或较明显的永久性变形,提供国家体育用品质量监督检验中心出具的检测报告。 4、围网金属结构粉末喷涂件有害物质含量测试，其中镉、铅、汞、铬、苯、邻苯均不得检出。提供检测报告证明文件。 | ㎡ | 648 |
| 2 | 围网基础 | 混凝土预制块 | 项 | 1 |
| 3 | 树枝修剪 |  | 项 | 1 |

# 二、项目其他要求：

# 1.参选人应严格按照采购文件的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品。所有产品外包装箱不得自行拆封，包装箱上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

# 2.参选人必须根据采购单位要求安装，响应单位应现场查勘后综合考虑后报价（一些辅材要包括在内），采购方不再增加任何费用。

# 3.参选人报价包括所有货物的供货、备品备件、运输、检验、送货、装卸、保管、安装、各种税费、质保、售后服务及其他伴随服务等一切必须费用，采购方不再支付其他任何费用。

四、其他要求

1.履约保证金：合同价的5%，签订合同前支付给采购人。

2.项目进度款支付：工程验收合格后付合同价的95%（同时退还履约保证金），余款为保修金，待保修期结束后、无质量问题一次性退还。

3.保修期：2年，从项目验收合格之日起算。