一、项目实施范围

详见采购清单及参数、图纸

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4*185+1*120 | m | 170 |  |
| 2 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4*35+1*16 | m | 15 |  |
| 3 | 电力电缆 | 1、名称：电缆敷设 2、规格型号：YJV22-0.6/1-4*16+1*10 | m | 130 |  |
| 4 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电力电缆头制作安装 2、型号:1KV 4*185+1*120mm2 | 个 | 2 |  |
| 5 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电力电缆头制作安装 2、型号:1KV 4*35+1*16mm2 | 个 | 2 |  |
| 6 | 电力电缆头 | 1、名称:低压电力电缆头制作安装 2、型号:1KV 4*16+1*10mm2 | 个 | 26 |  |
| 7 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架制作安装 2、规格型号：300mm*150mm（含支架） | m | 10 |  |
| 8 | 桥架 | 1、名称：钢制槽式桥架制作安装 2、规格型号：200mm*100mm（含支架） | m | 16 |  |
| 9 | 不锈钢桥架 | 1、名称：不锈钢槽式桥架制作安装 2、规格型号：100mm*100mm（含支架） | m | 30 |  |
| 10 | 配管 | 1、名称:金属软管-35 2、其它:含金属软管接头 | m | 13 |  |
| 11 | 配管 | 1、名称:保护管-PVC-50 2、其它:含管接头 | m | 8 |  |
| 12 | 配电箱 | 1、名称：落地配电箱安装 2、规格型号：新增加XL-21（304不锈钢，厚度1.5mm，开关采用上海华通、常熟开关厂、上海人民电器股份有限公司，具体配置按照现场原配电箱，另增加4路出线备用开关） | 台 | 1 |  |
| 13 | 配电箱 | 1、名称：空调控制配电箱安装 2、规格型号：非标箱 挂壁式（304不锈钢，厚度1.2mm，开关采用上海华通、常熟开关厂，具体配置按照现场要求） | 台 | 1 |  |
| 14 | 配电箱基础槽钢 | 基础槽钢、角钢安装 10#槽钢 | 米 | 18 |  |
| 15 | 配电箱 | 1、名称：原落地配电箱拆除 2、规格型号：非标箱（落地） 3、其他：运输至甲方规定地点 | 台 | 1 |  |
| 16 | 电力电缆移位 | 1、名称：电缆移位、迁移 2、规格型号：120mm以下 | m | 40 |  |
| 17 | 电力电缆头迁移 | 原电缆迁移，电缆头移位（1KV 120mm以下） | 个 | 2 |  |
| 18 | 电力电缆头迁移 | 原电缆迁移，电缆头移位（1KV 70mm以下） | 个 | 5 |  |
| 19 | 配电房低压柜改造 | 1、名称：低压柜改造 2、规格型号：新增加1路630A/4P开关，不带漏电，铜母线连接制作安装，柜门改造，一、二次改造。 | 台 | 1 |  |
| 20 | 防火堵洞 | 盘柜下、保护管 | 项 | 1 |  |
| 21 | 母线试验 | 母线系统(kV以下) 1 | 段 | 2 |  |
| 22 | 电缆试验 | 1KV 电力电缆交接试验 | 根 | 28 |  |
| 23 | 送配电装置系统 | 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 2 |  |
| 24 | 接地装置 | 接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |
| 25 | 接地装置 | 接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内 | 系统 | 2 |  |
| 26 | 铝合金隔断 | 铝合金隔断（含材料、玻璃等） | m2 | 80 |  |
| 27 | 空调器 | 1、名称：空调安装 2、规格： 5P 二级能效 | 台 | 1 |  |
| 28 | 手井 | 1、型号：I12*9-Ⅰ型直通手井 2、详图纸设计，含挖填土、井身、30t电力加强型球墨铸铁盖板、模板、钢筋等所有项目内容 | 座 | 9 |  |
| 29 | 手井改造拆除 | 1、型号：原手井改造拆除 | 座 | 2 |  |
| 30 | DN150地埋管 | 镀锌钢管DN150 含开挖回填土 | m | 125 |  |
| 31 | PVC-300（波纹雨水管） | 雨水管 PVC-300（波纹雨水管）含开挖、回填土，含基坑垫层 砂垫层 | m | 125 |  |
| 32 | 混凝土路破除及恢复 | 现浇混凝土面层 厚20cm C30水泥混凝土 路面养护 塑料膜养生 | m2 | 125 |  |
| 33 | 余土外运10Km |  | m3 | 65.2 |  |
| 34 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 项 | 1 |  |
| 35 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |
| 36 | 设计费 | 本项目设计费4000元，该费用不得变动，否则按无效投标处理。中标后一次性支付给设计单位。 | 项 | 1 |  |

建议品牌： 电缆推荐品牌：华美、远东、中天

开关：上海华通，常熟开关，上海人民电器股份有限公司

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所选品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效响应处理。

如比价响应文件未注明品牌的，视为选用建议品牌中的品牌。

二、产品及施工质量

1.符合国家现行标准，并通过验收。

2.施工时不得损坏原设备，如有损坏现象照价赔偿。

三、实施要求

1.中标单位服从学校管理，不得在校园内随便走动；

2.比价人不组织集中现场踏勘，在投标截止时间前请自行前往学校进行现场勘察，根据施工现场情况及文件规定，自行根据可行的施工方案进行报价，结算时不得以不熟悉现场情况提出增加任何费用。

四、验收标准

比价人按合同约定积极配合成交供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请专家共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付货款的依据。如验收不合格，使用方有权中止合同，验收不合格所发生的一切费用由中选人承担，按照实际发生的费用从履约保证金中扣除，扣完为止。

五、商务要求

1.签定合同日期：成交供应商在成交结果公示期满后办理领取成交通知书手续,并在接到《成交通知书》后15日内应和比价人及时签订合同。

2.工期：15天（具体施工时间由采购方确定）。

3.交货及施工地点：南通市小海中学

4.验收要求：承包人完成所有工程量后，甲方组织验收。

5.质保期：2年，质保期满且无质量问题后退还保证金。

六、结算方式：

本项目为固定单价合同，结算时综合单价不调整，工程量按实计量，但最终审定价不得超过合同价；

七：付款方式

1.合同签订后支付合同价的30%，项目验收合格后支付至合同价80%，审计结束后，将合同价5%作为质保金交至学校账户后采购方一次性付清全部项目款。

2.支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票；

3.款项由比价人按相关财务支付规定办理支付手续。不得故意拖延支付时间。