江苏省南通中等专业学校新型电力系统技术与应用（高职组）赛项竞赛设备【YC-NTPS01】采购项目单一来源采购公告

一、项目名称：江苏省南通中等专业学校新型电力系统技术与应用（高职组）赛项竞赛设备【YC-NTPS01】采购项目。

二、项目编号：NTZZ2024DY013002

三、项目需求：限价40万元，其他需求详见附件。

四、单一来源供应商名称：西安亚成智能科技有限公司。

五、采购单位：江苏省南通中等专业学校。

六、时间、地点和联系人信息

1.公示期：本项目已于2024年2月1日在南通市教育局官网和学校官网进行单一来源采购公示，公示期内无异议；

2.供应商响应文件接收截止及谈判开始时间：2024年5月22日15点30分；

3.响应文件提交地点：江苏省南通中等专业学校创业楼15号室（北1门门卫室隔壁）；

4.谈判联系人：联系人：王老师；联系人地址：南通市通宁大道8号；联系电话：0513-85559516。

代理机构：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司；联系人：孙工；联系电话：13815205771。

七、供应商需递交的材料

1.营业执照副本复印件（格式见附件）；

2.法定代表人资格证明（格式见附件）；

3.法定代表人授权书（格式见附件），如法人亲自参加则无需“法人代表授权书”；

4.廉洁承诺书（格式见附件）；

5.投标人符合规定条件的声明函（格式见附件）；

6.售后服务承诺（格式见附件）；

7.商务技术偏离表（格式见附件）；

8.详细的清单（格式见附件）；

9.类似业绩合同。

请将上述材料按顺序自编目录牢固装订，正本1份，副本2份，均需采用A4纸（图纸等除外），不允许活页或拉杆夹装订，否则不予接收。谈判文件上要明确标注供应商全称及“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异以正本为准。谈判文件正副本均须加盖公章。

八、谈判原则

1.供应商参加单一来源谈判时，不按第七点要求提供齐全谈判材料的，将被拒绝进行单一来源谈判采购；

2.单一来源采购人员查验供应商代表身份证明，文件响应采购需求程度及偏差程度。单一来源采购人员应遵循物有所值和价格合理的原则商定洽谈方案的价格承受上限，然后集中与供应商就价格问题进行谈判，供应商第一次报价超项目预算的不予接收，谈判报价原则上不超过3次，超出商定的洽谈方案的价格承受上限，本次谈判予以终止。

九、相关费用

1、供应商承担参与谈判可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目招标代理费按1400元计取，该费用由成交单位承担，请供应商报价时自行考虑。

十、合同签订及付款

1.本项目免收履约保证金，成交公告结束后签订合同；

2.质保期1年，项目验收合格后付清全款。

十一、附件

1.项目需求说明；

2.单一来源谈判格式文件；

附件一、项目需求说明

1、竞赛设备一览表

| 序号 | 赛项名称 | 竞赛设备名称 | 品牌 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GZ006（高职组）新型电力系统技术与应用 | 新型电力系统技术与应用平台 | 亚成智能 | YC-NTPS01型 |

2、竞赛设备产品明细表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电单元 | YC-NTPS01-PV | 1 | 台 |
| 2 | 风力发电单元 | YC-NTPS01-WT | 1 | 台 |
| 3 | 风光互补发电及储能控制系统 | YC-NTPS01-ES | 1 | 台 |
| 4 | 高压配电系统 | YC-NTPS01-HV | 1 | 台 |
| 5 | 低压配电系统 | YC-NTPS01-LV | 1 | 台 |
| 6 | 新型电力系统规划设计软件 | V1.0 | 1 | 套 |
| 7 | 电力监控系统软件 | V1.0 | 1 | 套 |
| 8 | 桌凳 | 定制 | 1 | 套 |
| 9 | 工具套装 | 定制 | 1 | 套 |

3、竞赛设备技术参数

| 序号 | 设备明细 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光伏发电单元 | 一、主要技术参数： 光伏发电单元主要由光线传感器、太阳总辐射传感器、减速电机、投射灯、光伏组件、运动机构、接近开关及汇流箱组成。 1、光线传感器 （1）工作电压：DC12V； （2）开关量输出：可以根据模拟太阳光源的方向输出东西南北四个方向开关量信号。 2、太阳总辐射传感器 （1）测量范围：0-1500W/㎡； （2）输出信号：4-20mA。 3、减速电机 （1）额定电压：220V； （2）额定功率：90W； （3）转速：0.54 r/min。 4、投射灯 （1）额定电压:220V； （2）额定功率:400W； （3）数量：2个。 5、接近开关 （1）金属感应距离:3mm； （2）工作电压:6-36VDC； （3）数量：3个。 6、光伏组件 （1）单块光伏板最大功率：20W； （2）最大输出电压：16V； （3）开路电压：21.6V； （4）短路电流：1.5A； （5）功率容差：±3%； （6）数量：4块。 7、运动机构 （1）具备水平方向和俯仰方向双轴运行； （2）水平方向微动开关2个：输出一组常开点； （3）俯仰方向微动开关2个：输出一组常开点； 8、汇流箱 （1）尺寸：300×200×400mm（长×宽×高）； （2）材质：冷轧板喷塑； （3）防护等级：IP54； （4）输入路数:4 路，集成4个防反二极管。 二、主要实训功能： （1）光伏发电装置认知； （2）光伏电池方阵安装； （3）光伏供电装置组装； （4）光伏供电系统接线； （5）光线传感器的工作原理； （6）光伏电池输出特性测试。 |
| 2 | 风力发电单元 | 一、主要技术参数： 风力发电单元主要由风速传感器、轴流风机、接近开关、行走机构、风力发电机及接线箱组成。 1、风速传感器 （1）工作电压:DC24V； （2）风速测量范围:0-70m/S； （3）输出信号:4~20mA。 2、轴流风机 （1）电压：380V； （2）功率：750W； （3）转速：1450r/min； （4）风量：11000m3/h。 3、接近开关5个 （1）金属感应距离:3mm； （2）工作电压:6-36VDC； （3）数量：5个。 4、行走机构箱 （1）尺寸：800×450×700mm（长×宽×高）； （2）材质：冷轧板喷塑； （3）防护等级：IP54； （4）行走电机：220V,60W。 5、风力发电机 （1）发电机电压：12V； （2）发电机功率：100W； （3）叶片：3片。 6、接线箱 （1）尺寸：300×140×400mm（长×宽×高）； （2）材质：冷轧板喷塑； （3）防护等级：IP54。 二、主要实训功能： （1）风力发电站的认知； （2）水平轴永磁同步风力发电机组装； （3）模拟风场装置组装； （4）侧风偏航装置组装； （5）风力供电系统接线； （6）风力发电机输出特性测试。 |
| 3 | 风光互补发电及储能控制系统 | 一、主要技术参数： 1、交换机 （1）工作电压：DC12-57V； （2）RJ45接口数量：16个。 2、串口服务器 （1）工作电压：DC9-36V； （2）RJ45接口：2个； （3）RS485接口：8个。 3、12V开关电源 （1）输入电压：AC220V； （2）输出电压：DC12V ； （3）额定电流：6.3A。 4、24V开关电源 （1）输入电压：AC220V； （2）输出电压：DC24V ； （3）额定电流：6.5A。 5、变压器 （1）输入电压：AC220V； （2）输出电压：AC24V； （3）容量：50VA。 6、三相整流桥 （1）最大输出电流：50A； （2）反向重复峰值电压：1600V； 7、单相调压模块 （1）输入电压：AC220V； （2）调节信号：4-20mA； 8、风光互补控制器 （1）风机功率：200W； （2）太阳能功率：100W； （3）系统电压：12V； （4）通讯：RS485。 9、变频器 （1）输入电压:220V； （2）功率:0.75kW； （3）通讯：RS485 。 10、变频器 （1）输入电压:220V； （2）功率:0.25kW； （3）通讯：RS485。 11、可编程逻辑控制器 （1）板载数字 I/O：36点输入/24点输出； （2）电压范围：AC85~264V; （3）频率允许范围：47 ~ 63 Hz； （4）传感器电压范围：20.4 ~ 28.8 VDC； （5）端口数：PROFINET(LAN)1 个，串行端口1个； （6）数量：2台。 12、可编程逻辑控制器 （1）板载数字 I/O：12点输入/8点输出； （2）电压范围：AC85~264V; （3）频率允许范围：47 ~ 63 Hz； （4）传感器电压范围：20.4 ~ 28.8 V DC； （5）端口数：PROFINET(LAN)1 个，串行端口1个； （6）数量：2台 13、模拟量模块 （1）输入路数：2路； （2）输入类型：电压或电流（差动），可 2 个选为一组； （3）输入范围：±10 V，±5 V，±2.5 V，或 0 ~ 20 mA； （4）输出路数:1路； （5）输出类型:电压或电流； （6）输出范围:±10 V 或 0 ~ 20 mA； （7）数量：2台。 14、数字量模块 （1）数字输入:8点,允许的连续电压最大 30 V DC； （2）数字输出:8点,继电器，干触点；电压范围为5 ~ 30 V DC 或 5 ~ 250 V AC； （3）功耗：5.5W。 15、直流电压表 （1）工作电压:AC220V； （2）测量范围:0-100V； （3）数量：2台。 16、直流电流表 （1）工作电压:AC220V； （2）测量范围:0-5A； （3）数量：2台。 17、负载 （1）照明灯：4个,电压220V,功率100W； （2）报警灯：1个，电压220V,功率5W； （3）闪光灯：1个，电压220V,功率6W； （4）直流灯：1个，电压12V,功率5W； （5）可调电阻1个，1000欧姆，100W； （6）电机负载1个，功率180W,额定电压380V。 18、铅酸蓄电池组 （1）电池组：12V，7AH 一组； （2）电池组：72V，7AH 三组。 19、功率放大器 （1）输入电压:DC12V； （2）输出电压:DC450V； （3）功率:不小于800W。 20、模拟光伏发电站 （1）输入电压:AC220V； （2）输出电压:DC450V； （3）功率:不小于1200W。 21、储能逆变器 （1）光伏输入：最大极限功率8kW,mppt电压范围190-800V，MPPT跟踪数量2个，最大限度电流10A； （2）交流输入：三相五线，400V,额定功率10kW;频率50/60Hz； （3）交流输出：三相五线，400V,额定功率5kW;频率50/60Hz； （4）储能电池类型：锂电池或者铅酸电池；电压小于500V,充放电电流小于40A； （5）待机功率：小于15W； （6）通讯：RS485； （7）重量：32kg。 22、触摸屏 （1）显示屏：7寸； （2）通讯接口：RS485，以太网通讯及USB； （3）电源:DC24V，口1个； （4）数量：3台。 23、电气控制元件 （1）转换开关:2个； （2）急停开关:2个； （3）按钮:20个； （4）DC24V中间继电器：24个。 24、电源控制元件 （1）2P空开：3个； （2）1P+N空开：5个； （3）3P空开：3个； （4）五孔插座：3个； 25、外壳尺寸（宽×深×高）：800mm×800mm×2200mm，允许尺寸偏差±2mm。 二、主要实训功能： （1）储能控制系统的认知； （2）储能逆变器的认知； （3）电池组认知； （4）可编程逻辑控制器程序开发； （5）触摸屏程序开发。 |
| 4 | 高压配电系统 | 一、主要技术参数： 1、户内高压真空断路器（手车式） （1）额定电压：12kV； （2）额定电流:630A； （3）短路开断电流:25kA； （4）额定频率:50Hz； （5）操作电压:220V； （6）电机电压:220V。 2、接地开关 （1）额定电压：12kV； （2）额定热稳定电流：（4S）31.5kA； （3）额定短路关合电流：80kA； （4）操作方式：手动机械式，接地开关与工作开关间有可靠的相互闭锁。 3、开关状态指示仪 （1）工作电压：AC/DC110V-220V，50Hz； （2）功能：显示开关状态、小车工作位置、试验位置、断路器位置、接地刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示等，支持RS485串口通讯功能。 4、避雷器 （1）额定电压：17kV； （2）持续运行电压：13.6kV。 5、电流互感器 （1）额定电流比：20/5A、20/5A； （2）额定输出：10VA、15VA； （3）准确级次：0.5、10P10。 6、零序电流互感器 （1）电流变比：50/5A； （2）准确级：10P； （3）额定输出：2.5VA； （4）额定频率：50Hz。 7、微机保护测控装置 （1）额定电压：220V； （2）电压测量范围：0～100V； （3）电流测量范围：0～5A，带通讯接口； （4）通讯接口：1个RS485，1个以太网口； （5）保护功能：过流一段保护、过流二段保护、过流三段保护、过流反时限保护、电流加速保护、欠电压保护、过电压保护、过负荷保护、零序电流保护。 8、故障设置模块 可设置断路器分合闸控制信号故障、储能回路故障、分合闸反馈信号故障、电压测量信号故障，故障设置为电脑设置，无需人工手动设置。可以实现故障设置软件和保护装置的混合仿真，实现速断、过流、重合闸瞬时、重合闸永久、过电压、欠电压等故障模拟。 9、外壳：冷轧板喷塑，尺寸（宽×深×高）：800mm×1350mm×2200mm，允许尺寸偏差±5mm。 10、断路器中转小车 （1）材质：覆铝锌板； （2）尺寸（宽×深×高）：660mm×620mm×800mm。 二、主要实训功能： （1）倒闸操作（开关柜停送电操作）； （2）高压配电装置故障排查（断路器分合闸回路故障、储能回路故障、状态指示回路故障、手车位置状态指示回路故障、就地远方信号故障、电压测量回路故障）； （3）继电保护（过流一段保护、过流二段保护、过流三段保护、重合闸、过电压保护、欠电压保护、零序过流保护等）； （4）高压开关柜检修。 |
| 5 | 低压配电系统 | 一、主要技术参数： 1、万能式断路器 （1）额定电流：400A； （2）绝缘电压：1000V； （3）闭合电磁铁：AC220/230V； （4）分励脱扣器：AC220/230V； （5）欠压脱扣器：AC220/230V； （6）储能电动机：AC220/230V； （7）辅助开关：4开4闭； （8）极数：3极； （9）安装方式：抽屉水平。 2、智能三相多功能仪表 （1）工作电源：AC220V，功率≤5VA； （2）数字接口：RS485接口、数字通讯接口、MODBUS-RTU 通讯协议； （3）测量电压：AC25～1000V； （4）测量电流：AC0～5A； （5）功能：采集三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能；仪表具有RS485通讯功能，扩展2路遥控、2路遥信； （6）数量：4台。 3、抽屉单元 （1）低压塑壳断路器：3台，额定电流16A； （2）电流互感器：9台，变比50/5； （3）指示灯：6个，额定电压220V； （4）熔断器：16个，额定电流6A； （5）切换开关：1台，就地/远方切换； （6）电动操作机构：1个，操作电压220V。 4、三相智能电能表 具有分时计量、分相有功电能计量，支持尖、峰、平、谷四个费率，实时参数监测、事件记录、故障报警等功能。 5、故障设置模块 可以设置断路器分合闸控制信号故障、储能回路故障、分合闸反馈信号故障、电压测量信号故障，故障设置为电脑设置，无需人工手动设置。 6、照明电路元件 （1）86型单控开关：4个； （2）86型双控开关：2个； （3）照明灯：4个； （4）日光灯：1个； （5）2P微型断路器：2个。 7、电气控制电路元件 （1）3P微型断路器：2个； （2）中间继电器：5个； （3）交流接触器：3个； （4）电动机：1台； （5）控制按钮：6个； （6）指示灯：6个； （7）热继电器：2个； （8）熔断器：1个。 8、外壳尺寸（宽×深×高）：800mm×800mm×2200mm，允许尺寸偏差±2mm。 二、主要实训功能： （1）低压配电装置电路设计及装调（一次、二次接线图和原理图设计及接线、电力仪表接线图和原理图设计及接线）； （2）低压配电装置检修（控制转换开关更换、指示灯更换 、熔断器更换、电力仪表更换 、断路器电动操作机构更换、抽屉单元机械机构检修）； （3）故障排查（断路器合闸回路故障、分闸回路故障、储能回路故障、分合闸状态指示回路故障、储能指示回路故障、控制回路故障、测量回路故障）； （4）电能计量（正向、反向有功电能、事件记录、尖、峰、平、谷，故障报警、电压、电流、功率因数等实时参数检测）； （5）常用照明及动力控制电路设计及布线安装。 |
| 6 | 新型电力系统规划设计软件 | 1、软件可根据项目需求进行高压侧并网和用户侧并网模块设计，能够录入项目信息、客户信息和设计方信息； 2、气象数据来源采用国际通用卫星数据，包含本地气象数据库，也可进行在线气象数据导入。可在地图上进行选点添加气象数据，也可以通过输入经纬度数据进行查找添加气象数据； 3、光伏组件可以选择数据库光伏组件、也可进行自定义组件添加，自定义参数包含生产厂家、材质、最大功率、最大功率时电压、开路电压、开路电压温度系数、峰值功率温度系数、组件长度、组件宽度、组件厚度、重量、首年衰减、逐年衰减、功率公差、短路电流、组件转化效率、短路电路温度系数、标准组件发电温度条件、组件价格、最大功率时电流、系统最大电压、型号等参数； 4、光伏组件数据库可进行搜索、导入、导出； 5、逆变器可以选择数据库逆变器、也可进行自定义逆变器添加，自定义参数包含生产厂家、型号、功率、最大允许输入电压、MPPT最大允许输入电压、MPPT最小允许输入电压、逆变器交流输出电压、逆变器效率、输出相数、输入组串数、最大输入电流/每路MPPT、MPPT数量、最大交流输出电流、额定输出功率、防护等级、是否带隔离变、逆变器价格、逆变器型号等参数； 6、逆变器数据库可进行搜索、导入、导出； 7、方阵布置模块，可进行阵列倾角优化，以及排布方式、排布层数、排布间隔、运营时间、并网电压、并网点数等参数设置。可通过安装容量、平面面积、手动建模3种方式进行方阵的配置； 8、节能减排模块。通过输入标准煤、碳粉尘、二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等参数，进行节能减排的计算； 9、可进行直流方案选择，包含光伏阵列-逆变器、光伏阵列-防雷汇流箱-直流防雷配电单元-逆变器、光伏阵列-防雷汇流箱-逆变器、光伏阵列-直流防雷配电单元-逆变器四种传输方案； 10、可进行模拟运行，结合前边输入数据进行计算，得到组件数量、逆变器数量、组件并联总数、逆变器输入路数、组件串联数、前后中心间距、实际容配比、安装功率等结果； 11、导出报告。包含所选产品的技术参数及相关产品的选型公式和方法、全年各月能量损耗、全年各月发电量、材料清单、节能减排分析等； 12、导出图纸。通过对光伏方阵进行手动建模，结合方阵参数，导出dxf图纸文件，图纸内容为光伏方阵布置的具体情况； 13、可进行整个项目的保存，以便后续进行使用。 |
| 7 | 电力监控系统软件 | 1、软件概述 电力监控系统软件可以提高电力系统的可靠性，提高管理水平，使用电系统更安全、更节能、更清洁。能够基于现场总线方式实现电力系统的信息交换和管理，能满足用户权限管理、数据采集功能、配电监测、事件报警管理、图形显示功能、负荷曲线、历史数据管理、统计报表和打印功能、强大的扩展功能和运行管理功能。 2、电力监控系统功能 （1）用户权限管理 电力监控系统软件可以通过对用户的权限进行管理，定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行维护管理提供可靠的安全保障。可以对用户工号、电话等信息进行设置。 （2）数据采集功能 电力监控系统软件可以对采集通道进行设置，进行采集协议的配置。可以根据采集协议生成对应的设备、对生成的设备进行变量I/O信息编辑。可以进行电压等级的区分、母线、母联、其他回路的区分，在母线上可以新建电容器、电动机、出线开关及其他回路。新建回路设备可以进行变量域改变、IO信息设定、变量词典编辑等。可以对电站内所有的模拟量、开关量进行实时和定时采集，采集的数据可根据设定的时间间隔自动存盘，生成历史数据库。对遥测量进行越限检查及告警，并进行最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、平均值、供电合格率等的统计、记录以及开关分合闸次数统计、遥信变位启动事故追忆记录等。 （3）系统监测 电力监控系统软件可以实现监控界面显示整个电力监控系统的网络图，动态刷新显示各主接线图上的实时运行参数和设备运行状态，并具有回路带电、非带电及故障着色的功能，并支持远程控制功能。系统画面可以根据实际需要进行组态。 （4）事件报警管理 电力监控系统软件可以实现在电力参数的测量值越限、设备状态变化时触发报警。系统报警时能够进行信息语音提示，自动弹出报警画面或触发必要的操作，可以对控件进行显示名称改变，对控件的类型进行选择。 （5）图形显示功能 电力监控系统软件能满足变配电监控系统图形显示功能：其中包括电气主接线图(总画面、分画面)、电压棒图、负荷曲线图、饼形图、表计图、趋势图和表格功能。画面种类包括主接线图、操作显示、状态显示、报警及各种表格显示及有关打印。可以把采集的各种数据以数字、文字、图形和语音等形式显示在人机界面，可以直观理解的形式显示在人机界面。可以快速进行断路器、矩形断路器、隔离刀闸、接触器、接地刀、手车、模拟量、报警圆形光子牌、报警方形光子牌等拖动绘制，可以对单元进行Touch连接和动画连接。 （6）负荷曲线 电力监控系统软件可以进行负荷曲线的设置：用曲线形式显示各种遥测数据，可以设置实时与历史曲线。 （7）历史数据管理 电力监控系统软件可以基于实时数据库完成历史数据管理，所有实时采样数据、顺序事件记录等均可保存到历史数据库（SQLServer）。在监控画面中能够自定义需要查询的参数、查询的时间段或选择查询最近更新的记录数，显示并绘制成曲线、棒图、饼图。 （8）统计报表和打印功能 电力监控系统软件可以提供灵活的报表生成工具，根据运行要求自动生成各种报表：时报表、日报表、周报表、月报表、季报表、年报表，包括电流、电压、功率、频率、电度以及各种和、差等代数计算的结果值。可基于系统已有模板，或自定义新的模板生成报表，可以手动或根据预设时间表定时生成，或通过导出功能生成EXCEL格式报表，报表能自动存储或自动打印。 （9）强大的扩展功能 电力监控系统软件支持标准工业Modbus、IEC101、IEC102、IEC103、IEC104、DLT645、DL451、SC1801等协议的第三方设备。 |
| 8 | 桌凳 | （1）桌子1张：钢木结构，长80cm宽60cm高75cm； （2）凳子1张：钢木结构，长34cm宽24cm高45cm。 |
| 9 | 工具套装 | 包含万用表1个、一字螺丝刀1把、十字螺丝刀1把、剥线钳1把、水口钳1把、针型压线钳1把、U型压线钳1把、尖嘴钳1把、活动扳手1把、六方扳手1套、开口扳手3把、验电笔1支、绝缘手套1双、工具箱1个、指示牌1套。 |

附件二、参考格式文件：

### 1.营业执照副本复印件【格式】

【（法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或新版“三证合一”营业执照副本复印件，非企业单位提供单位法人证书及税务登记证复印件）加盖公章】

### 2.法定代表人身份证明【格式】

法定代表人身份证明

江苏省南通中等专业学校：

我是公司法定代表人参加贵单位组的                 项目，项目编号                      招标活动，全权代表我单位处理有关事宜。

附：法定代表人情况：

姓名：            性别：         年龄：

职务：

身份证号码：

手机：                           传真：

法定代表人（签字）：

单位名称（加盖公章）：

年   月   日

法定代表人身份证复印件：

### 3.法人代表授权书【格式】

法人代表授权书

江苏省南通中等专业学校：

兹授权    参加贵单位组织的                       项目，项目编号                  招标活动，全权代表我单位处理一切与该项目招标活动有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：              性别：              年龄：    岁

职务：

身份证号码：

手机：                           传真：

法定代表人（签字）：         单位名称（加盖公章）：

年   月   日

被授权人身份证复印件：

注:参加响应时被授权人将身份证原件带至招标活动现场备查，法定代表人参加投标，可仅提供法定代表人身份证明，不用此授权书。

### 4.廉洁承诺书【格式】

参加学校采购活动廉洁承诺书

一、为了保证学校采购活动的公平竞争，促进廉政建设，我公司承诺在参加学校采购活动时做到遵守法纪、法规和廉政建设各项规定，诚实守信，坚决拒绝商业贿赂，不发生如下不当行为：

（一）不向采购组织方工作人员及其家庭成员提供以下不正当利益：

1．以任何理由送给现金、有价证券、支付凭证和高档礼品；

2．报销或支付应由其个人负担的费用；

3．宴请或邀请去营业性娱乐场所活动；

4．其它行贿及提供不正当利益的行为。

（二）不和他人串通竞谈，或者利用不正当手段谋求中标。

（三）违反法律、法规和廉政规定，影响项目质量的行为。

二、我公司如实施了上述行为之一，自愿接受政府采购部门根据《政府采购法》及其相关法规和《南通市市场廉政准入暂行规定》（通纪发〔2005〕28号）给予的如下处罚：

（一）参加采购的成交无效；

（二）处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款；

（三）采购中心对不良行为予以记录并公告；

（四）半年至三年内禁止参加学校采购活动；

（五）情节严重的，报请有关部门依法追究相关责任。

承诺人（签字）：

承诺单位（加盖公章）：

年   月   日

### 5.投标人符合规定条件的声明函【格式】

声  明

我单位参加              （项目名称），              （项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（供应商在参加采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：______年    月    日

### 6.售后服务承诺【格式】

【根据本项目实际情况，制定售后服务方案，格式不限，加盖公章】

### 7.商务技术偏离表【格式】

商务技术部分正负偏离表

（由响应人据实提交，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 招标文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

注：

1.响应人提交的响应文件中与招标文件第三部分“项目需求”中的商务技术部分的要求有不同时，应逐条填列在偏离表中，否则将认为响应人接受招标文件的所有要求。完全响应部分可以空白表列示。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，经三分之二评委认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

- 详细的清单【格式】

江苏省南通中等专业学校新型电力系统技术与应用（高职组）赛项竞赛设备【YC-NTPS01】采购项目报价表

| 项目名称 | 江苏省南通中等专业学校新型电力系统技术与应用（高职组）赛项竞赛设备【YC-NTPS01】采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | NTZZ2024DY013002 |
| 金额 | ￥： （大写：人民币 ） |
| 品牌 |  |

注：【投标人应提供详细的报价清单】（如有）

报价单位（盖章）

法人（授权）代表

联 系 电 话

报价日期

9.类似业绩合同

【提供报价凭证，如类似项目完整合同等文件，均需加盖公章】